УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

Методические указания

к выполнению домашней контрольной работы

по учебному предмету: «Электрические источники света»

для учащихся, осваивающих содержание образовательной программы

среднего специального образования

(заочной формы получения образования)

Брест

2024

1.Пояснительная записка

В	результате	изучения	учебного	предмета	«Электрические источники	света» учащиеся должны знать:

- устройство, принцип работы, схемы включения, параметры, достоинства и область применения светодиодов;

- принцип действия, устройство лазеров;

- сущность оптического излучения, законы теплового излучения;

- принципы работы, достоинства и недостатки электрических ламп накаливания (газонаполненных, вакуумных, галогенных), разрядных ламп;

- основные параметры электрических источников света (электрические, световые, спектральные, цветовые, геометрические, конструктивные, механические и климатические);

- физические процессы в лампах накаливания;

- конструирование тела накала ламп накаливания, основные геометрические параметры тела накала;

- конструирование ножек ламп накаливания, виды ножек;

- процесс варки стекла, конструкция стеклянных элементов ножек;

- процессы изготовления колб, цоколей, их виды, технологии изготовления;

- назначение и роль наполняющего газа в лампах накаливания;

- устройство, применение, схемы включения газоразрядных источников света, принцип их работы, основные характеристики;

- общие свойства пускорегулирующей аппаратуры, требования к ней, особенности классификации пускорегулирующей аппаратуры;

- параметры, устройство и схемы пускорегулирующей аппаратуры;

уметь:

- составлять спецификации на тепловые искусственные излучатели, на разрядные лампы;

- измерять электрические и световые параметры ламп накаливания, геометрические и конструктивные параметры ЭИС, электрические, световые и спектральные параметры разрядных ламп;

- рассчитывать диаметр и длину биспирали, диаметр и длину вольфрамовой нити ламп накаливания, тела накала газополных ламп;

- исследовать зависимость параметров люминесцентных ламп от температуры и влажности окружающей среды, спад светового потока люминесцентных ламп при работе с ЭмПРА и ЭПРА.

В данных методических указаниях  так же приведен тематический план для изучения учебного предмета на заочной форме получения образования, описана методика выбора и выполнения заданий домашней контрольной работы.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

по учебному предмету «Электрические источники света»

| Раздел, тема |  | Количество учебных часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе на |  |
|  |  |  | лабораторные занятия | практические занятия |
| Раздел I. Тепловые искусственные излучатели |  | 9 |  | 2 |
| 1.1. Оптическое излучение. Законы излучения | теплового | 3 |  |  |
| 1.2. Электрические вольфрамовые накаливания | лампы | 4 |  |  |
| 1.3. Галогенные лампы накаливания |  | 2 |  |  |
| Практическая работа № 1 Составление спецификации на искусственные излучатели | тепловые |  |  | 2 |
| Раздел II. Параметры и характеристики электрических источников света |  | 8 | 4 |  |
| 2.1. Энергетическая и световая система величин. Характеристики излучения |  | 2 |  |  |
| Лабораторная работа № 1 Измерение электрических и световых параметров ламп накаливания |  |  | 2 |  |
| 2.2. Спектральные, цветовые, геометрические и конструктивные параметры |  | 4 |  |  |
| Лабораторная работа № 2 Измерение геометрических и конструктивных параметров электрических источников света |  |  | 2 |  |
| 2.3. Механические и климатические параметры. Долговечность, надежность, стабильность, экономичность источников света |  | 2 |  |  |
| Раздел III. Особенности конструирования тепловых источников света |  | 20 |  | 6 |
| 3.1. Физические процессы в лампах накаливания |  | 2 |  |  |
| 3.2. Расчет и конструирование тел накала ламп накаливания |  | 8 |  |  |
| Практическая работа № 2 Расчет диаметра и длины биспирали |  |  |  | 2 |
| Практическая работа № 3 Расчет диаметра и длины вольфрамовой нити ламп накаливания |  |  |  | 2 |
| Практическая работа № 4 Расчет тел накала газополных ламп |  |  |  | 2 |
| 3.3. Выбор конструкции тела накала |  | 2 |  |  |
| 3.4. Конструирование ножек ламп накаливания |  | 2 |  |  |
| 3.5. Колбы и цоколи ламп накаливания |  | 2 |  |  |
| 3.6. Выбор газа для наполнения ламп |  | 2 |  |  |
| 3.6. Выбор давления наполняющего газа |  | 1 |  |  |
| Обязательная контрольная работа №1 |  | 1 |  |  |

| Раздел IV. Разрядные источники света | 16 | 4 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Основные принципы генерирования световой энергии газовым разрядом | 2 |  |  |
| 4.2. Основы теории люминесценции. Люминесцентные лампы | 4 |  |  |
| Практическая работа № 5 Составление спецификации на разрядные лампы |  |  | 2 |
| 4.3. Разрядные лампы высокого и сверхвысокого давления | 4 |  |  |
| Лабораторная работа № 3 Исследование зависимости параметров люминисцентных ламп от температуры и влажности окружающей среды |  | 2 |  |
| 4.4. Металлогалогенные лампы. Натриевые лампы | 2 |  |  |
| 4.6. Безэлектродные лампы. Различные разрядные лампы | 4 |  |  |
| Лабораторная работа № 4 Измерение электрических, световых и спектральных параметров разрядных ламп |  | 2 |  |
| Раздел V. Пускорегулирующая аппаратура | 13 | 2 |  |
| 5.1. Классификация и назначение пускорегулирующей аппаратуры | 2 |  |  |
| 5.2. Электромагнитные пускорегулирующие аппараты | 2 |  |  |
| 5.3. Импульсные зажигающие устройства | 2 |  |  |
| 5.4. Компактные лампы накаливания со встроенными электромагнитными пускорегулирующими аппаратами | 2 |  |  |
| 5.5. Электронные пускорегулирующие аппараты | 2 |  |  |
| 5.6. Пускорегулирующие аппараты для галогенных ламп, низкого давления, электролюминесцентных панелей, светоизлучающих диодов | 3 |  |  |
| Лабораторная работа № 5 Исследование спада светового потока люминесцентных ламп при работе с электромагнитной и электронной пускорегулирующей аппаратурой |  | 2 |  |
| Обязательная контрольная работа № 2 | 1 |  |  |
| Раздел VI. Светодиоды | 2 |  |  |
| 6.1. Общие сведения о светодиодах | 1 |  |  |
| 6.2. Параметры и характеристики диодов | 1 |  |  |
| Раздел VII. Лазеры | 2 |  |  |
| Итого | 70 | 10 | 10 |

Обучение на заочной форме получения образования предполагает самостоятельное изучение 70-80% от общего количества учебных часов, отведенных на изучение учебного предмета, учащимся учебного материала. Для организации самостоятельной работы учащихся в данных методических указаниях представлен перечень учебной, методической, справочной и нормативной литературы.

Если учащийся, не может самостоятельно разобраться в каком-либо вопросе, то следует обратиться за консультацией в колледж к преподавателю учебного предмета, согласно графику индивидуальных консультаций.

2. Требования, предъявляемые к оформлению домашней контрольной работы

Контрольная работа выполняется в писчей тетради в клеточку. Схемы, графики и другие изображения должны быть выполнены аккуратно и отчетливо карандашом. При ошибке запись зачёркивается и на новой строке пишется верный вариант, замазывать ошибочные записи запрещается, применение корректора нежелательно. Решение расписывать, сначала переписать формулу в буквенном обозначении, далее подставить числа и указать ответ с единицами измерения, если они необходимы.

При решении задач внешние условия считать нормальными, если не указано обратного. При проведении промежуточных расчётов использовать числа с точностью не менее трёх знаков после запятой, ответ представить в виде числа с точностью до двух знаков после запятой.

Работа содержит 3 задания.

Работать над выполнением заданий нужно в определенной последовательности: ознакомиться с содержанием задания, найти свой вариант, прочитать по учебнику соответствующий материал.

В процессе изучения предмета учащиеся-заочники выполняют одну домашнюю контрольную работу.

Контрольная работа выполняются по вариантам. Вариант выбирается в соответствии с номером по списку учащегося (см. последнюю страницу методических указаний).

Работа выполняется в полном объеме. Присланные на рецензию отдельные задания не рецензируются. Работа, выполненная не по своему варианту, не зачитывается.

Незачтённую контрольную работу нужно исправить или переделать в зависимости от указаний преподавателя и послать на проверку вторично.

На обложке следует указать фамилию, имя и отчество, номер работы (см. Приложение 1).

Задание №1

Рассчитать длину и диаметр вольфрамовой нити вакуумной лампы согласно данных варианта указанных в таблице 1 и графика (рисунок 1).

Рисунок 1 - График для расчета диаметра и длины нити вакуумных ламп на 1В

Таблица  1 – Исходные данные для выполнения задания №1

| п/п | Тип лампы | Номинальный световой поток, лм |
| --- | --- | --- |
| 1. | РН215-225-15 | 100 |
| 2. | ДШМ230-240-25 | 200 |
| 3. | ДС220-230-15 | 180 |
| 4. | ДС230-240-25 | 200 |
| 5. | Б235-245-25 | 200 |
| 6. | МН26-0,12 Р=12Вт | 78.0 |
| 7. | МН 2.5-0,15 Р=2.4ВТ | 16.8 |

Задание №2

Рассчитать длину и диаметр вольфрамовой нити лампы, используя формулы пересчёта согласно варианта указанного в таблице 2.

Таблица 2 – Исходные данные для задания №2

| № п/п | Значения подобранной лампы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Р | v | d | l | P | v | d | l |
| 1 | 43,5 | 11 | 55 | 480 | 40 | 10,3 |  |  |
| 2 | 63,5 | 10,2 | 51 | 480 | 60 | 11,8 |  |  |
| 3 | 78,5 | 11,5 | 78 | 1010 | 75 | 12,5 |  |  |
| 4 | 105,5 | 12,0 | 25 | 1080 | 100 | 13,6 |  |  |
| 5 | 54,5 | 9,5 | 44 | 800,5 | 60,0 | 8,0 |  |  |
| 6 | 63,5 | 9 | 40 | 690,0 | 60,0 | 8,0 |  |  |
| 7 | 21,5 | 8,0 | 35 | 390,0 | 25,0 | 8,6 |  |  |
| 8 | 25 | 8,0 | 35,0 | 390,0 | 26,0 | 8,6 |  |  |
| 9 | 36,5 | 8,3 | 48,0 | 880,0 | 40,0 | 10,3 |  |  |
| 10 | 28,5 | 9,6 | 35,0 | 390,0 | 25,0 | 8,6 |  |  |
| 11 | 63,0 | 9,0 | 40,0 | 690,0 | 60,0 | 8,0 |  |  |
| 12 | 29,5 | 8,5 | 33,0 | 760,0 | 25,0 | 8,0 |  |  |
| 13 | 58,8 | 8,5 | 40,0 | 490,0 | 60,0 | 9,0 |  |  |
| 14 | 95,5 | 9,5 | 75,0 | 550,0 | 100,0 | 10,0 |  |  |
| 15 | 58,5 | 9,6 | 40,0 | 460,0 | 60,0 | 10,0 |  |  |
| 16 | 78,5 | 11,0 | 75 | 1000 | 75 | 12,5 |  |  |
| 17 | 106 | 12,5 | 27 | 1085 | 100 | 13,6 |  |  |
| 18 | 54 | 9 | 45 | 800 | 60,0 | 8,0 |  |  |

Пример выполнения задания № 2

| Значения подобранной лампы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р | v | d | l | P | v | d | l |
| 43 | 11 | 50 | 450 | 40 | 10,3 |  |  |

- Определяем отклонение в процентах мощности.

Р: 43  100 %

40     х; выразим из соотношения х:

хР=40∙10043=93,02 %

Отклонение составит: Р% = 93,02 – 100 = - 6,98.

- Определяем отклонение в процентах световой отдачи.

v: 11 100 %

10,3   х;   выразим из соотношения х:

хv=10,3∙10011=93,64 %

Отклонение составит v% = 93,64 – 100 = - 6,36

- Определяем отклонение в процентах диаметра по формуле 3.1.

Примечание №1. Знак «-» указывает на уменьшение параметра нити.

d%=23∙P%-15∙V%=23∙-6,98-15∙-6,36=-3,38 ;

Необходимо уменьшить диаметр нити на 3,38 %.

- Определяем отклонения в процентах длины нити по формуле 3.1.

l%=13∙P%-35∙V%=13∙-6,98-35∙-6,36=1,49

Необходимо увеличить длину нити на 1,49 %.

- Определяем отклонения   диаметра и длины нити в мм в соответствии их процентного значения.

d: 50 100 %

x    3,38; выразим из соотношения х:

хd=50∙3,38100=1,69 мм.

l: 450  100 %

x  1,49; выразим из соотношения х:

хl=450∙1,49100=6,72 мм.

Примечание №2. Значения диаметра и длины подобранной лампы принимаем за 100%.

6. Определяем диаметр и длину нити.

Т.к. диаметр нити из п.3 необходимо увеличить, тогда получим диаметр:

dи=d+хd=50+(-1,69)=48,31 мм

Т.к. длина нити из п.4 необходимо уменьшить, тогда получим длину:

lи=l+хl=450+6,72=456,72 мм

Задание №3

Письменно ответить на вопрос.

1.Электрические и световые параметры электрических источников света (2).

2.Геометрические и конструкционные параметры. Долговечность, надежность, стабильность и экономичность ЭИС (2).

3.Выбор газов для наполнения ламп накаливания. Выбор давления наполняющего газа (2).

4.Определение размеров и конструкции стеклянных элементов ножек. Конструкция электродов для ламп накаливания (2).

5.Особенности эксплуатации линейных люминесцентных ламп (1).

6.Электромагнитные и электронные пускорегулирующие аппараты (1).

Примечание: В скобках указана литература.

Список литературы:

1.Айзенберг Ю.Б. Справочная книга по светотехнике. Москва. Знак, 2006.

2.Пляскин П.В.Основы конструирования электрических источников света. Учебник для техникумов. – М.: Энергоатомиздат, 1983.-360с, ил.

3.Щепина Н.С. Основы светотехники, учебник для техникумов. – М.: Энергоатомиздат,1985. – 344с.: ил.

Приложение 1

Учреждение образования

«Брестский государственный колледж приборостроения»

«Электрические источники света»,

модуль «Оборудование и технологии электровакуумного производства»

(наименование учебного предмета, модуля)

Савик Оксана Юрьевна

(ф.и.о. преподавателя)

Домашняя контрольная работа

Вариант №___

Обучающегося   Фамилия, Имя, Отчество

2 курса                      Т-01 группы

Специальности     «Производство электровакуумных приборов»

Шифр обучающегося  __________

Список учащихся группы №Т-01 (2 курс)

специальность «Производство электровакуумных приборов»

(форма обучения - заочная)

специальность 5-04-0716-03 «Производство электровакуумных приборов»

квалификация Техник

срок обучения с 01.09.2023г. по 30.06.2026г.

- Клюев Антон Игоревич

- Пилипович Егор Вячеславович

- Ровдаль Максим Александрович

- Сегенчук Павел Павлович