Учреждение образования

«Брестский государственный колледж приборостроения»

## Методические указания и контрольные задания

для выполнения домашней контрольной работы

по учебному предмету: «Электробезопасность»

(для учащихся заочной формы получения образования)

Брест

2025

ВВЕДЕНИЕ

В результате изучения учебного предмета «Электробезопасность» учащиеся должны знать:

- требования, предъявляемые к электротехническому персоналу;

- виды ответственности при производстве работ в электроустановках;

- последствия нарушений правил электробезопасности;

- назначение и применение средств защиты от поражения электрическим током;

- организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках;

- меры безопасности при монтаже и эксплуатации электроустановок;

- последовательность оказания доврачебной помощи пострадавшим от электрического тока;

- сроки поверки средств защиты и методы их испытаний;

уметь:

- применять при работе в электроустановках средства защиты от поражения электрическим током;

- организовывать безопасное производство работ в электроустановках;

- освобождать	пострадавшего	от	действия	электрического тока и оказывать доврачебную помощь.

В данных методических указаниях  так же приведен тематический план для изучения учебного предмета на заочной форме получения образования, описана методика выбора и выполнения заданий домашней контрольной работы.

Обучение на заочной форме получения образования предполагает самостоятельное изучение 70-80% от общего количества учебных часов, отведенных на изучение учебного предмета, учащимся учебного материала. Для организации самостоятельной работы учащихся в данных методических указаниях представлен перечень учебной, методической, справочной и нормативной литературы.

Если учащийся, не может самостоятельно разобраться в каком-либо вопросе, то следует обратиться за консультацией в колледж к преподавателю учебного предмета, согласно графику индивидуальных консультаций.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

учебного предмета «Электробезопасность»

| Тема | Количество часов |  |
| --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе на практические занятия |
| Введение | 1 |  |
| Раздел 1. Основы электробезопасности | 5 |  |
| 1.1 Общие сведения об электробезопасности | 1 |  |
| 1.2 Организация труда и электробезопасности | 4 |  |
| Раздел 2. Электротравматизм и защитные меры | 12 | 6 |
| 2.1 Электротравмы и первая помощь пораженному | 2 |  |
| электрическим током |  |  |
| 2.2 Анализ опасности электроустановок | 4 | 2 |
| Оценка опасности поражения электрическим током |  |  |
| 2.3 Меры защиты в электроустановках | 6 | 4 |
| Расчет технических способов обеспечения |  |  |
| электробезопасности |  |  |
| Раздел 3. Защита от статического электричества, | 4 | 2 |
| электрических и электромагнитных полей |  |  |
| 3.1 Статическое электричество и защита от него | 2 |  |
| 3.2 Защита от воздействия электрических и | 2 | 2 |
| электромагнитных полей |  |  |
| Оценка опасного и вредного воздействия на организм электромагнитных полей |  |  |
| Раздел 4. Безопасность труда в электрохозяйствах | 6 |  |
| 4.1 Техника безопасности при монтаже и наладке | 2 |  |
| электрооборудования |  |  |
| Обязательная контрольная работа | 1 |  |
| 4.2 Безопасность эксплуатации действующих | 2 |  |
| электроустановок |  |  |
| 4.3 Требования безопасности при ремонте | 1 |  |
| электрооборудования |  |  |
| Раздел 5. Электробезопасность в быту | 2 |  |
| 5.1 Электробезопасность вне помещения | 1 |  |
| 5.2 Электробезопасность при использовании | 1 |  |
| электроэнергии в быту |  |  |
| Итого | 30 | 8 |

Литература:

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. «Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий»: учебник для нач. проф. образования – 3-е изд., стер.  М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 240с.

- Воронина А.А., Шибенко Н.Ф. «Техника безопасности при работе в электроустановках»: учебное пособие для средн. проф.-техн. училищ – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. школа, 1979. – 192с.

- Михнюк Т.Ф. «Охрана труда и экологическая безопасность. Задачи и расчеты»: Учебное пособие. – Мн.: Дизайн ПРО, 2004. – 96с.

- Дробов А.В. Электробезопасность: учеб. пособие / А.В. Дробов, В.Н. Галушко. – [ 2-е изд., стер.]. – Минск: РИПО, 2021. – 203 с.; ил.

- Куценко Г.Ф. Охрана труда в электроэнергетике.: Минск.2005.

Требования к выполнению домашней контрольной работы

- Контрольная работа выполняется в тетради 12-24 листа, подписанной следующим образом:

Учреждение образования

«Брестский государственный колледж приборостроения»

«Электробезопасность», модуль «Безопасность жизнедеятельности»

(наименование учебного предмета, модуля)

Стойко Александра Владимировна

(ф.и.о. преподавателя)

Домашняя контрольная работа

Вариант №___

Обучающегося   Фамилия, Имя, Отчество

2 курса                      Э-35 группы

Специальности     «Монтаж и эксплуатация электрооборудования»

Шифр обучающегося  __________

- Допускается выполнять контрольную работу с применением оргтехники на листах ф. А4, при этом форма подписи сохраняется.

- Работа оформляется чернилами или шариковой ручкой черного или синего цвета (без применения цветной печати при оформлении на компьютере), рисунки, схемы таблицы изображаются карандашом. В конце работы указывается литература и другие источники, используемые при выполнении работы.

- Номер варианта соответствует номеру учащегося в списке группы.

- Выполненная работа сдается в учебную часть.

- Результат проверки работы необходимо самостоятельно узнать по истечении 7 (семи) рабочих дней по тел. 55-06-34.

- В случае если работа не зачтена, ее необходимо забрать из колледжа.

Выполнить исправления в течение 7 (семи) дней в соответствии с замечаниями преподавателя и вновь, доставить работу в колледж, в случае переписывания работы представляются оба варианта – и неверный, и исправленный, с рецензией.

Контрольная работа  по учебному предмету «Электробезопасность» должна быть выполнена в соответствии с вариантом, указанном в таблице 1.

Таблица 1 – Варианты заданий

| №№ Заданий |  | Практические задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 33, 41, 60 | 34, 42, 59 | 35, 43, 58 | 36, 44, 57 | 37, 45, 51 | 38, 46, 52 | 39, 47, 53 | 40, 48, 54 | 31, 49, 55 | 32, 50, 56 |
| Теоретические вопросы | 1, 20, 25 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
|  | 2, 19, 26 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | 3, 18, 27 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|  | 4, 17, 28 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|  | 5, 16, 29 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |

Самостоятельная замена одного варианта другим недопустима.

Пример.

Номер  учащегося по списку  - 2.

Вариант контрольной работы соответственно - 2.

Задание:

- дать ответы на теоретические вопросы - 1, 20, 25;

- решить практические задачи - 34, 42, 59.

Теоретические вопросы к контрольной работе

1. Поясните, что означает термин «электробезопасность». Перечислите и поясните суть известных Вам способов обеспечения электробезопасности.

2. Опишите факторы, влияющие на исход поражения человека электрическим током. Укажите, какой из факторов является главным, однозначно определяющим исход поражения.

3. Опишите виды воздействия электрического тока на организм человека и виды поражения электрическим током.

4. Объясните термины: «пороговый ощутимый ток»; «пороговый неотпускающий ток»; «пороговый фибрилляционный ток». Укажите численные значения этих токов при воздействии на человека: для переменного тока (f=50 Гц) и для постоянного тока/

5. Поясните, что такое шаговое напряжение, в чем его опасность и каковы меры защиты. Укажите, что нужно предпринять, если человек попал под шаговое напряжение.

6. Поясните, что такое напряжение прикосновения, в чем его опасность и каковы меры защиты.

7. Поясните, что означает термин «электроустановка», и какие электроустановки считаются действующими. Укажите, классификацию электроустановок.

8. Перечислите основные квалифицированные группы по электробезопасности. Укажите, какой соответствующий объём требований предусматривает каждая из квалифицированных групп.

9. Опишите, что относится к организационным мероприятиям, обеспечивающим безопасность работ при монтаже и наладке электрооборудования. Поясните, кто является ответственным за безопасное выполнение работ.

10. Опишите, что относится к техническим мероприятиям, обеспечивающим безопасность работ при монтаже и наладке электрооборудования.

11. Объясните что такое первая медицинская помощь. Укажите, по каким признакам можно оценить состояние пострадавшего от действия электрического тока.

12. Перечислите и поясните способы освобождения пострадавшего от действия электрического тока при напряжении до 1000 В и выше. Укажите последовательность оказания первой помощи при поражении электрическим током.

13. Охарактеризуйте категории помещений в отношении опасности поражения человека электрическим током.

14. Перечислите средства защиты человека от поражения электрическим током. Укажите их классификацию. Сформулируйте общие правила пользования электрозащитными средствами.

15. Поясните, какие изолирующие защитные средства (основные и дополнительные) применяются в электроустановках до 1000 В.

16. Поясните, какие изолирующие защитные средства (основные и дополнительные) применяются в электроустановках выше 1000 В.

17. Укажите основные меры защиты от поражения электрическим током. Охарактеризуйте подробно применение малых напряжений и электрическое разделение сетей.

18. Укажите основные меры защиты от поражения электрическим током. Охарактеризуйте подробно, что такое электрическая изоляция и защитное отключение.

19. Укажите основные меры защиты от поражения электрическим током. Охарактеризуйте подробно, что такое защитное заземление.

20. Укажите основные меры защиты от поражения электрическим током. Охарактеризуйте подробно, что такое защитное зануление.

21. Укажите основные меры защиты от поражения электрическим током. Охарактеризуйте подробно, что такое выравнивание электрических потенциалов.

22. Объясните, что такое статическое электричество и чем оно опасно для человека. Назовите методы защиты от статического электричества.

23. Поясните, какое воздействие на организм человека оказывают электромагнитные поля. Укажите их классификацию. Назовите методы защиты от электромагнитных полей.

24. Сформулируйте основные требования к персоналу, выполняющему работы в действующих электроустановках.

25. Поясните правила техники безопасности при производстве отдельных видов  работ в электроустановках.

26. Поясните       особенности метода работ под напряжением на воздушных линиях электропередачи. Опишите методы работы в контакте, на расстоянии и на потенциале.

27. Опишите и поясните требования безопасности при монтаже и ремонте кабельных линий и воздушных линий электропередачи.

28. Перечислите требования электробезопасности при эксплуатации бытовых электроприборов. Поясните, можно ли пользоваться бытовыми электроприборами вне помещений.

29. Опишите и поясните, правила тушения пожаров в электроустановках. Поясните, в чем заключается пожарная профилактика электроустановки.

30. Поясните, в чем состоит опасность молнии. Охарактеризуйте категории зданий и сооружений по устройству молниезащиты.

Практические задачи к контрольной работе

31. В электроустановке 0,38кВ с глухозаземленной нейтралью, человек коснулся токоведущего фазного провода. Сопротивление цепи нулевого провода R0=4 Ом. Определить ток, протекающий через человека, если сопротивление человека равно принимаемому в расчетах при анализе несчастных случаев. Оцените последствия для человека, если он обут в сухую обувь с кожаной подошвой, стоит на сухой земле. Нарисуйте схему включения человека в сеть.

32. В электроустановке 0,38кВ с глухозаземленной нейтралью, человек коснулся токоведущего фазного провода. Сопротивление цепи нулевого провода R0=4 Ом. Определить ток, протекающий через человека, если сопротивление человека равно принимаемому в расчетах при анализе несчастных случаев. Оцените последствия для человека, если он обут в сухую резиновую обувь, стоит на мокром асфальте. Нарисуйте схему включения человека в сеть.

33. В электроустановке 0,38кВ с глухозаземленной нейтралью, человек коснулся токоведущего фазного провода. Сопротивление цепи нулевого провода R0=4 Ом. Определить ток, протекающий через человека, если сопротивление человека равно принимаемому в расчетах при анализе несчастных случаев. Оцените последствия для человека, если он стоит босиком на влажном основании, облицованном керамической плиткой. Нарисуйте схему включения человека в сеть.

34. В электроустановке 0,38кВ с глухозаземленной нейтралью, человек коснулся токоведущего фазного провода. Сопротивление цепи нулевого провода R0=4 Ом. Определить ток, протекающий через человека, если сопротивление человека равно принимаемому в расчетах при анализе несчастных случаев. Оцените последствия для человека, если он стоит в мокрой резиновой обуви на мокром бетонном основании. Нарисуйте схему включения человека в сеть.

35. В электроустановке 0,38кВ с глухозаземленной нейтралью, человек находясь на электропроводящем полу, коснулся фазы, находящейся под номинальным напряжением. Сопротивление заземленной нейтрали соответствует норме, подошва обуви кожаная, сухая. Повреждения кожного покрова человека отсутствует. Определить величину поражающего тока и последствия для организма.

36. В электроустановке 0,38 кВ с глухозаземленной нейтралью имеет место двухфазное включение человека в электрическую цепь. Определить ток, протекающий через человека, если сопротивление человека равно принимаемому в расчетах при анализе несчастных случаев. Оцените последствия для человека, нарисуйте схему включения человека в сеть.

37. В электроустановке 0,66 кВ с глухозаземленной нейтралью имеет место двухфазное включение человека в электрическую цепь. Определить ток, протекающий через человека, если сопротивление человека равно принимаемому в расчетах при анализе несчастных случаев. Оцените последствия для человека, нарисуйте схему включения человека в сеть.

38. В электроустановке 0,38кВ с глухозаземленной нейтралью дежурному электрику необходимо вытереть пыль вблизи токоведущих частей. Пол бетонный, сухой. Подберите защитные средства, чтобы обеспечить электрику безопасность работы при случайном прикосновении его к неизолированному проводу фазы С. В наличии имеются: резиновый коврик, диэлектрические боты, обувь на кожаной подошве, деревянная подставка, сухая ветошь.

39. В электроустановке 0,38кВ с глухозаземленной нейтралью дежурному электрику необходимо вытереть пыль вблизи токоведущих частей. Пол деревянный, влажный. Подберите защитные средства, чтобы обеспечить электрику безопасность работы при случайном прикосновении его к неизолированному проводу фазы А. В наличии имеются: резиновый коврик, диэлектрические боты, обувь на кожаной подошве, деревянная подставка, сухая ветошь.

40. В электроустановке 0,38кВ с глухозаземленной нейтралью дежурному электрику необходимо вытереть пыль вблизи токоведущих частей. Пол бетонный, влажный. Подберите защитные средства, чтобы обеспечить электрику безопасность работы при случайном прикосновении его к неизолированному проводу фазы А. В наличии имеются: резиновый коврик, диэлектрические боты, обувь на кожаной подошве, деревянная подставка, сухая ветошь.

41. В электроустановке с изолированной нейтралью, монтер прикоснулся к токоведущему проводу фазы А генераторного напряжения Uл=0,66 кВ, f1=50Гц. Определить поражающую силу тока и последствия для человека, пораженного электрическим током, если С=6 мкФ, Rч=1000 Ом. Человек стоит на деревянном полу в кожаной сухой обуви.

42. В электроустановке с изолированной нейтралью, монтер прикоснулся к токоведущему проводу фазы А генераторного напряжения Uл=0,38 кВ, f1=50Гц. Определить поражающую силу тока и последствия для человека, пораженного электрическим током, если С=10 мкФ, Rч=1000 Ом. Человек стоит на деревянном полу в кожаной сырой обуви.

43. В электроустановке с изолированной нейтралью, монтер прикоснулся к токоведущему проводу фазы А генераторного напряжения Uл=0,38 кВ, f1=50Гц. Определить поражающую силу тока и последствия для человека, пораженного электрическим током, если С=8 мкФ, Rч=1000 Ом. Человек стоит на земляном влажном полу в резиновой мокрой обуви.

44. В электроустановке с изолированной нейтралью Uл=0,38 кВ монтер прикоснулся к фазному проводу. Определить поражающую силу тока и последствия для человека если он стоит в кожаной сухой обуви на токопроводящем полу. Емкостью линии пренебречь (малая длина). Сопротивление изоляции на участке принять равным r=0,5 МОм.

45. В электроустановке с изолированной нейтралью Uл=0.66 кВ монтер прикоснулся к фазному проводу. Определить поражающую силу тока и последствия для человека если он стоит на земляном сухом полу в резиновой сухой обуви. Емкостью линии пренебречь (малая длина). Сопротивление изоляции на участке принять равным r=0,5 МОм.

46. В электроустановке с изолированной нейтралью Uл=0.38 кВ монтер прикоснулся к фазному проводу. Определить поражающую силу тока и последствия для человека если он стоит в сухой кожимитовой обуви на сухом бетонном основании. Емкостью линии пренебречь (малая длина). Сопротивление изоляции на участке принять равным r=1 МОм.

47. В электроустановке 0,66 кВ с изолированной нейтралью человек прикоснулся к фазе А. При этом имеет место короткое замыкание фазы С на землю (Rз=50 Ом). Определить ток, протекающий через человека, если сопротивление человека равно принимаемому в расчетах при анализе несчастных случаев. Оцените последствия для человека, если он стоит в кожаной сухой обуви на влажной земле. Нарисуйте схему включения человека в сеть.

48. В электроустановке 0,38 кВ с изолированной нейтралью человек прикоснулся к фазе А. При этом имеет место короткое замыкание фазы С на землю (Rз=30 Ом). Определить ток, протекающий через человека, если сопротивление человека равно принимаемому в расчетах при анализе несчастных случаев. Оцените последствия для человека, если он стоит на влажном асфальтовом основании в резиновой влажной обуви. Нарисуйте схему включения человека в сеть.

49. В электроустановке 0,66кВ с изолированной нейтралью имеет место двухфазное включение человека в электрическую цепь. Определить ток, протекающий через человека, если сопротивление человека равно принимаемому в расчетах при анализе несчастных случаев. Оцените последствия для человека, нарисуйте схему включения человека в сеть.

50. В электроустановке 0,38кВ с изолированной нейтралью имеет место двухфазное включение человека в электрическую цепь. Определить ток, протекающий через человека, если сопротивление человека равно принимаемому в расчетах при анализе несчастных случаев. Оцените последствия для человека, нарисуйте схему включения человека в сеть.

51. В двухполюсной сети однофазного постоянного тока, изолированной от земли, человек коснулся одного провода. Определить силу поражающего тока, если U=220 В; Rиз=20 кОм, человек стоит на сухом земляном полу в кожаной сухой обуви. Считать изоляцию обоих проводов одинаковой. Выполнить схему прикосновения и расчетную схему.

52. В двухполюсной сети однофазного постоянного тока U=110 В, изолированной от земли Rиз=20 кОм, человек коснулся одного провода. Определить силу поражающего тока, если человек стоит на влажной земле в кожаной сырой обуви. Считать изоляцию обоих проводов одинаковой. Выполнить схему прикосновения и расчетную схему.

53. В двухполюсной сети однофазного постоянного тока U=220 В, изолированной от земли, человек коснулся одного провода Rиз=50 кОм. Определить силу поражающего тока, если, человек стоит на влажном асфальтовом основании в резиновой влажной обуви. Считать изоляцию обоих проводов одинаковой. Выполнить схему прикосновения и расчетную схему.

54. В двухполюсной сети однофазного постоянного тока U=220 В, изолированной от земли, человек коснулся одного провода Rиз=30 кОм. Определить силу поражающего тока, если, человек стоит на сухом бетонном основании в резиновой сухой обуви. Считать изоляцию обоих проводов одинаковой. Выполнить схему прикосновения и расчетную схему.

55. В двухполюсной сети однофазного постоянного тока U=110 В, изолированной от земли, человек коснулся одного провода Rиз=30 кОм. Определить силу поражающего тока, если, человек стоит на сухом бетонном основании в резиновой влажной обуви. Считать изоляцию обоих проводов одинаковой. Выполнить схему прикосновения и расчетную схему.

56. Задано напряжение прикосновения (Uпр=220 В) в сети f=50 Гц. По телу человека протекает пороговый неотпускающий ток. Подберите условия, при которых это событие может реально произойти, обосновывая выбор всех внешних факторов, от которых зависит степень поражения электрическим током.

57. Задано напряжение прикосновения (Uпр=127 В) в сети f=50 Гц. По телу человека протекает пороговый неотпускающий ток. Подберите условия, при которых это событие может реально произойти, обосновывая выбор всех внешних факторов, от которых зависит степень поражения электрическим током.

58. Задано напряжение прикосновения (Uпр=380 В) в сети f=50 Гц. По телу человека протекает пороговый ощутимый ток. Подберите условия, при которых это событие может реально произойти, обосновывая выбор всех внешних факторов, от которых зависит степень поражения электрическим током.

59. Задано напряжение прикосновения (Uпр=220 В), в сети f=50 Гц. По телу человека протекает пороговый фибрилляционный ток. Подберите условия, при которых это событие может реально произойти, обосновывая выбор всех внешних факторов, от которых зависит степень поражения электрическим током.

60. Задано напряжение прикосновения (Uпр=42 В.), в сети f=50 Гц. По телу человека протекает пороговый ощутимый ток. Подберите условия, при которых это событие может реально произойти, обосновывая выбор всех внешних факторов, от которых зависит степень поражения электрическим током.

Приложение 1

Учреждение образования

«Брестский государственный колледж приборостроения»

«Электробезопасность», модуль «Безопасность жизнедеятельности»

(наименование учебного предмета, модуля)

Стойко Александра Владимировна

(ф.и.о. преподавателя)

Домашняя контрольная работа

Вариант №___

Обучающегося   Фамилия, Имя, Отчество

2 курса                      Э-35 группы

Специальности     «Монтаж и эксплуатация электрооборудования»

Шифр обучающегося  __________

Приложение 2

Список учащихся группы №№Э-35 (2 курс)

специальность «Монтаж и эксплуатация электрооборудования»

(форма обучения - заочная)

| Ф.И.О. | Номер варианта |
| --- | --- |
| Бут -Гусаим Максим Александрович |  |
| Быцко Кирилл Анатольевич |  |
| Войтович Владислав Николаевич |  |
| Гандзюк Илья Алексеевич |  |
| Ковальчук Давид Александрович |  |
| Кононович Владислав Алексеевич |  |
| Косцов Сергей Валерьевич |  |
| Назарук Кирилл Николаевич |  |
| Нежибецкий Дмитрий Владимирович |  |
| Онуфриюк Вадим Вячеславович |  |
| Рабчевский Александр Иванович |  |
| Симонович Григорий Михайлович |  |
| Степанюк Егор Романович |  |
| Суханов Вячеслав Васильевич |  |