Учреждение образования

«Брестский государственный колледж приборостроения»

## Методические указания и контрольные задания

для выполнения домашней контрольной работы №1

по учебному предмету: «Электрооборудование предприятий и гражданских зданий»

(для учащихся заочной формы получения образования)

Брест

2025

ВВЕДЕНИЕ

В результате изучения учебного предмета «Электрооборудование предприятий и гражданских зданий» учащиеся должны

# знать:

  - электрооборудование промышленных предприятий различных отраслей народного хозяйства;

  - методы расчета мощности электродвигателей приводов станков, механизмов, машин;

  - принципы построения схем управления электрооборудованием станков, станков с программным управлением, механизмов,

  - режимы работы электрооборудования;

  - типовые схемы управления электродвигателями;

# уметь:

  - читать электрические схемы электротехнических устройств;

  - составлять и выполнять схемы управления электрооборудованием;

  - производить расчет режимов работы и определять продолжительность включения  электрооборудования;

  - производить расчет мощности электродвигателей приводов;

  - производить выбор электродвигателей для различных режимов работы;

  - производить расчет параметров и выбор электрических аппаратов управления и защиты   электрооборудования;

  - выбирать электрооборудование для работы в пожаро- и взрывоопасных зонах.

В данных методических указаниях  так же приведен тематический план для изучения учебного предмета на заочной форме получения образования, описана методика выбора и выполнения заданий домашней контрольной работы.

Обучение на заочной форме получения образования предполагает самостоятельное изучение 70-80% от общего количества учебных часов, отведенных на изучение учебного предмета, учащимся учебного материала. Для организации самостоятельной работы учащихся в данных методических указаниях представлен перечень учебной, методической, справочной и нормативной литературы.

Если учащийся, не может самостоятельно разобраться в каком-либо вопросе, то следует обратиться за консультацией в колледж к преподавателю учебного предмета, согласно графику индивидуальных консультаций.

# ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

по учебному предмету «Электрооборудование предприятий и гражданских зданий»

| Раздел, тема | Количество учебных часов |  |
| --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе на практические занятия |
| Введение | 2 |  |
| Раздел I. Электрооборудование термических установок | 6 |  |
| 1.1 Электрические печи сопротивления | 2 |  |
| 1.2 Индукционные печи | 2 |  |
| 1.3 Дуговые печи | 2 |  |
| Раздел II. Электрооборудование установок электрической сварки | 6 |  |
| 2.1. Электросварочные трансформаторы и выпрямители | 2 |  |
| 2.2. Электросварочные генераторы | 2 |  |
| 2.3. Установки контактной сварки | 2 |  |
| Раздел III. Электрооборудование металлорежущих станков | 40 | 12 |
| 3.1. Общие сведения о металлорежущих станках | 2 |  |
| 3.2. Электрооборудование токарных станков | 6 |  |
| Практическая работа № 1 Составление схемы управления токарным станком |  | 2 |
| 3.3. Электрооборудование сверлильных и расточных станков | 8 |  |
| Практическая работа № 2 Составление схемы управления сверлильным станком |  | 2 |
| Практическая работа № 3 Составление схемы управления главным приводом расточного станка |  | 2 |
| 3.4. Электрооборудование шлифовальных станков | 6 |  |
| Практическая работа № 4 Составление схемы управления шлифовальным станком |  | 2 |
| 3.5. Электрооборудование фрезерных и зубофрезерных станков | 6 |  |
| Практическая работа № 5 Составление схемы управления фрезерным станком |  | 2 |
| 3.6. Электрооборудование продольно-строгальных станков | 2 |  |
| 3.7. Электрооборудование агрегатных станков | 4 |  |
| Практическая работа № 6 Выбор типа электродвигателей приводов металлорежущих станков |  | 2 |
| 3.8. Электрооборудование кузнечно-прессовых машин | 2 |  |
| 3.9. Электрооборудование автоматических станочных линий | 3 |  |
| Обязательная контрольная работа № 1 | 1 |  |
| Раздел IV. Электрооборудование станков с программным управлением (ПУ) | 6 |  |
| 4.1. Общие сведения о станках с ПУ | 2 |  |
| 4.2. Электрооборудование станков с ПУ | 2 |  |
| 4.3. Элементы системы управления станками с ПУ | 2 |  |
| Раздел V. Электрооборудование подъемно-транспортных машин | 22 | 8 |
| 5.1. Электрооборудование мостовых кранов | 10 |  |
| Практическая работа № 7 Составление схемы управления механизмом мостового крана |  | 2 |
| Практическая работа № 8 Расчет мощности и выбор типа электродвигателя кранового механизма |  | 2 |
| 5.2. Электрооборудование лифтов | 6 |  |
| Практическая работа № 9 Составление схемы управления пассажирским быстроходным лифтом |  | 2 |
| 5.3. Электрооборудование наземных электротележек и конвейеров | 6 |  |
| Практическая работа № 10 Составление схемы управления поточно-транспортной системой |  | 2 |
| Раздел VI. Электрооборудование общепромышленных установок | 20 | 6 |
| 6.1. Электрооборудование компрессоров, насосов и вентиляторов | 11 |  |
| Практическая работа № 11 Составление схемы управления компрессорной установкой |  | 2 |
| Практическая работа № 12 Составление схемы управления насосной установкой |  | 2 |
| Практическая работа № 13 Выбор электродвигателей приводов компрессора, насоса и вентилятора |  | 2 |
| 6.2. Электрооборудование гальванических установок | 2 |  |
| 6.3. Электрооборудование установок электростатической окраски | 1 |  |
| 6.4. Электроискровая и ультразвуковая обработка материалов | 2 |  |
| 6.5. Электрооборудование электростатических фильтров | 1 |  |
| 6.6. Электрооборудование взрывоопасных и пожароопасных установок | 2 |  |
| Обязательная контрольная работа № 2 | 1 |  |
| Раздел VII. Электрооборудование жилых и общественных зданий | 4 |  |
| 7.1. Электрооборудование жилых зданий | 2 |  |
| 7.2. Электрооборудование общественных зданий | 2 |  |
| Раздел VIII. Проектирование и монтаж электрооборудования станков, машин и механизмов | 18 | 10 |
| 8.1. Общие сведения о проектировании электрооборудования станков, машин и механизмов | 10 |  |
| Практическая работа № 14 Выбор силовой коммутационной аппаратуры для систем управления технологической установкой |  | 2 |
| Практическая работа № 15 Выбор аппаратуры управления для систем управления технологической установкой |  | 2 |
| Практическая работа № 16 |  | 2 |
| Выбор защитной аппаратуры для систем управления технологической установкой |  |  |
| 8.2. Особенности монтажа электрооборудования станков, машин и механизмов | 8 |  |
| Практическая работа № 17 Составление монтажных схем и разводок проводов по корпусам станков и машин в соответствии с принципиальной схемой |  | 4 |
| Курсовое проектирование | 20 |  |
| Итого | 144 | 36 |

Аббревиатуры, сокращения, условные буквенные обозначения

А – марка провода;

АД – асинхронный двигатель;

Al – алюминий (химический элемент);

Cu – медь (химический элемент);

ВЛ – воздушная линия;

ДКР – домашняя контрольная работа;

КР – короткозамкнутый ротор;

КЛ – кабельная линия;

КАТАЛОГ – справочные таблицы;

ЛЭП – линия электропередачи;

М – марка провода;

МУ  ̶  методические указания;

ОС  ̶ общие сведения;

ПР – практическая работа;

ПУЭ – «Правила Устройства Электроустановок» (регламентирующий документ);

РП – распределительный пункт;

СП – световые приборы;

ТВЖ – токоведущая жила;

ТВЧ – токоведущая часть;

У – установка;

УЧ  ̶  учебная часть;

ФР – фазный ротор;

ЭД – электродвигатель;

ЭО – электрооборудование;

ЭП – электропривод;

ЭСН – электроснабжение;

ЭТУ – электротехническое устройство;

ЭУ – электроустановка.

Общие методические указания по выполнению ДКР

- Учебная работа учащегося заочной формы получения образования по изучению учебного предмета «Электрооборудование предприятий и гражданских зданий» включает в себя следующие мероприятия:

- проработка материалов установочных и обзорных лекций;

- работа с учебниками и учебными пособиями;

- выполнение двух ДКР;

- выполнение лабораторно-практических работ;

- курсового проектирования;

- экзамен по курсу «Электрооборудование предприятий и гражданских зданий».

- Учащийся должен выбрать какое-либо учебное пособие в качестве основного для изучения определённой части учебного предмета. Если основное пособие не даёт достаточно  полного или ясного ответа на какие-либо вопросы изучаемых тем, то следует обратиться к другим учебным пособиям и источникам необходимой информации.

- Номер варианта ДКР учащегося определяется номером фамилии учащегося по списку фамилий, размещённому на последней странице данных МУ. Если вариант, соответствующий номеру фамилии, отсутствует, то выбирается вариант с номером равным сумме цифр номера фамилии.

- ДКР выполняется в ученической тетради в клетку объёмом 12-18 листов с полями или – машинописным  текстом (размер шрифта 14), на отдельных, пронумерованных листах формата А4, уложенных в папку с файлами.

- Ответы на «Задание ДКР» должны быть полными, четкими, технически грамотными, проиллюстрированными таблицами, списками и т.п., демонстрирующими умение учащегося анализировать, обобщать и творчески подходить к изучению учебного предмета.

- ДКР, содержание которых не соответствует указанным рекомендациям и требованиям, а также, выполненные не в полном объёме или не по своему варианту, не рецензируются и  возвращаются на доработку.

- ДКР проверяется и рецензируется в течение 7 рабочих дней после получения её преподавателем.  После чего учащийся должен выполнить «Работу над Ошибками», то есть проанализировать замечания рецензента, внести необходимые исправления и дополнения, сохранив первоначальный вариант выполнения задания с рецензией преподавателя. «РнО» выполнить на отдельных листах, приложить к первоначальному экземпляру ДКР и повторно сдать в УЧ.

- Если работа незачтена, то, согласно указаниям преподавателя, она выполняется заново (вариант ДКР формирует преподаватель) или перерабатывается частично.

Рекомендации по выполнению заданий ДКР №1

- Работа с текстом учебных пособий и других печатных изданий предусматривает системный подход к анализу информации в том числе и об электрооборудовании ЭУ. Это значит, что в тексте ответа должны просматриваться элементы алгоритмизации изложения сведений, добытых из содержания учебного материала. Кроме того, в письменном изложении ответов на вопросы должны соблюдаться требования ГОСТ'’ов [16].

- Отвечая на вопросы об  ЭТУ, рекомендуется предварительно составить план описания устройства, который может быть приложен к ответу.

- Выполнение заданий  предполагает проработку материала следующих изданий:

- [1] 1.7, 1.9, 1.11, 1.17, 1.18, приложений 1,2;

- [2] часть 1, гл. 1-10;

- [4] гл. 5, 8, 13 – 15;

- [6] гл. 8,11;

- [8] гл.7,8;

- [9] разделы 1, 2, 5, 8;

- [10] гл.7,9,10,13;

- [12] гл. 2,3;

- [13] практические  работы  №№ 1 – 4,6,8;

- [14] гл.6,7;

- [15] гл.5,10

- [16] Разделы 1 – 3.

Необходимая информация размещена на страницах печатных изданий, указанных в списке литературы.  Ссылки*)обязательны!

- Приступая к решению задачи,

- запишите полное условие задачи;

- составьте краткое условие задачи  с учётом «Системы единиц измерений»;

- приведите решение, сопровождая его необходимыми пояснениями и ссылками на источники информации;

- условие задачи не может быть изменено по усмотрению учащегося;  любое действие в решении задачи должно быть чётко обосновано.

- Ответы на «Теоретические вопросы»

должны представлять собой проанализированное и систематизированное описание, занимающее  в ДКР не более двух- трёх страниц машинописного текста.

6. Ответ на каждый вопрос (задачу) начинается с записи формулировки вопроса (условия задачи), приведённого  в этом пособии далее.

*)В содержании «Ссылки», кроме номера печатного издания по списку литературы и страницы, указывать названия таблиц, перечней и прочих материалов, которые используются в ответе, что дополнительно отражает уровень учебной самоподготовки учащегося.

Содержание заданий

Задание  №1.

Привести общие сведения и/или охарактеризовать методику расчётов и выборов ЭО технологических установок промышленных предприятий и гражданских зданий.  (Номера теоретических  вопросов  соответствующих  вариантов  указаны в Таблице № 1).

Теоретические вопросы .

- Общие сведения об электронагревательных установках. Классификация электропечей и электронагревательных установок по группам, краткая характеристика.

- Индукционные печи: классификация, назначение, использование.

- Дуговые печи: классификация, устройство, работа, электрооборудование .

- Классификация электросварочных установок.  Характеристика  дуги. Дуговая сварка.

- Сварочные преобразователи постоянного тока: назначение, использование.

- Сварочные генераторы: устройство, работа, область применения и особенности эксплуатации.

- Контактная сварка: физические основы использования, разновидности и область применения.

- Электрооборудование и электрические схемы контактной сварки.

- Основные сведения об общепромышленных установках: определение (понятие, общее представление), назначение и классификация компрессоров, насосов и вентиляторов.

- Электрооборудование  компрессорных установок. Устройство и принципы работы компрессоров.

- Расчёт мощности двигателя компрессора: цель, последовательность и пояснения  расчётных величин, примеры.

- Основное электрооборудование насосных установок.  Аппаратура  пуска и управления работой электродвигателей насосов.

- Общая классификация насосов, особенности их применения. Схема управления работой насоса (не насосной установки!)выбранного типа.

- Расчёт мощности двигателя насоса. (Аналогично компрессору, см. вопрос  № 11).

- Основные сведения о вентиляторах: назначение, классификация, устройство, использование в соответствующих целях.

- Расчёт мощности двигателя вентилятора(см. вопросы № 11, № 14).

- Электрооборудование  вентиляторных  установок.

- Схема управления электроприводом вентилятора с регулированием питающего напряжения.

- Режимы работы электродвигателей.

- Расчёт и выбор мощности электрических двигателей для длительной неизменной нагрузки.

- Расчёт и выбор мощности электродвигателей для длительной переменной нагрузки по  методу  эквивалентного  тока.

- Расчёт и выбор мощности электродвигателей для  кратковременного режима работы.

- Расчёт и выбор мощности электродвигателя для повторно-кратковременного режима работы.

- Выбор мощности электродвигателей для наиболее распространённых производственных исполнительных механизмов, привести примеры.

- Выбор вида тока и напряжения питания электродвигателей.

- Выбор электродвигателей по частоте вращения.

- Общие сведения о способах регулирования частоты вращения электродвигателей.

- Общая характеристика систем передачи движения от электродвигателей к исполнительным механизмам.

- Основные технические характеристики и показатели электрооборудования общепромышленных установок.

- Краткая характеристика аварийных режимов в электроустановках, и защитной аппаратуры. Условия выбора соответствующих  аппаратов.

- Расчёт сечений и выбор проводов (кабелей) сетей ЭСН внутрицехового оборудования  предприятий.

- Проверка сечений проводов по потере напряжения: назначение и расчёт.

- Исполнение электрооборудования по степени защиты от воздействия окружающей среды.

- Эксплуатационные свойства электрооборудования и средств автоматизации производства.

- Системы и виды электроосвещения на предприятиях. Источники света и осветительные приборы: светильники, прожекторы, проекторы.

- Общая характеристика комплектных  единиц производственных  сетей электрического освещения.

- Выбор светильников с лампами накаливания.

- Выбор светильников для люминесцентных ламп.

- Источники ультрафиолетового и инфракрасного излучения.

- Классификация и характеристики электрооборудования  гражданских зданий. Условия эксплуатации указанного электрооборудования.

- Основные требования к ЭО жилых  зданий, его технико-экономические показатели.

- Классификация и характеристики ЭО общественных зданий. Условия его эксплуатации.

- Основные требования к ЭО общественных зданий, его технико-экономические показатели.

- Электрооборудование и его функциональное назначение в  подъёмно˗транспортных устройствах.

- Электрооборудование поточно ˗транспортных  устройств и его функциональное  назначение.

Таблица№ 1.

| № варианта | №,№ вопросов | № варианта | №,№ вопросов | № варианта | №,№ вопросов | № варианта | №,№ вопросов | № варианта | №,№ вопросов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11, 36 | 6 | 16, 41 | 11 | 1, 26 | 16 | 10, 21 | 21 | 6, 31 |
| 2 | 12, 37 | 7 | 17, 42 | 12 | 2, 27 | 17 | 11, 22 | 22 | 7, 32 |
| 3 | 13, 38 | 8 | 18, 43 | 13 | 3, 28 | 18 | 12, 23 | 23 | 8, 33 |
| 4 | 14, 39 | 9 | 19, 44 | 14 | 4, 29 | 19 | 13, 24 | 24 | 9, 34 |
| 5 | 15, 40 | 10 | 20, 45 | 15 | 5, 30 | 20 | 5, 25 | 25 | 10, 35 |

Задание № 2

Расчёты и выборы ЭО общепромышленных установок.

Вентиляторная (насосная, компрессорная) установка присоединена к трёхфазной сети переменного тока с линейным напряжением 380 В и частотой 50 Гц посредством линии ЭСН, параметры которой приведены в Таблице №2 «Параметры линии ЭСН установки». Там же приведена информация, необходимая для расчётов и выборов ЭО линии ЭСНвентиляторной (насосной, компрессорной)  ЭУ, АД с КР электропривода  вентилятора (насоса, компрессора) и т.п.

- Параметры линии ЭСНустановки. Таблица №2

| Вариант | Линия ЭСН |  |  | Вариант | Линия ЭСН |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип |  | Материал ТВЖ |  | Тип | Материал ТВЖ |
| 1 | ВЛ |  | Al | 13 | КЛ | Al |
| 2 | ВЛ | Al |  | 14 | КЛ | Cu |
| 3 | ВЛ | Al |  | 15 | КЛ | Al |
| 4 | КЛ | Al |  | 16 | КЛ | Cu |
| 5 | КЛ | Cu |  | 17 | КЛ | Al |
| 6 | КЛ | Al |  | 18 | КЛ | Cu |
| 7 | КЛ | Al |  | 19 | ВЛ | Al |
| 8 | КЛ | Cu |  | 20 | ВЛ | Al |
| 9 | ВЛ | Cu |  | 21 | ВЛ | Al |
| 10 | ВЛ | Cu |  | 22 | ВЛ | Al |
| 11 | ВЛ | Al |  | 23 | ВЛ | Al |
| 12 | ВЛ | Cu |  | 24 | ВЛ | Al |

- Параметры  оборудования для расчётов и выборов электродвигателей

Таблица №3

| № вар | Обору- дование | Q, м3/с | p, Па | G Н/м3 | Q, м3/с | H, м | Q, м3/с | A, Дж/м3 | КПД, оборуд. | КПД передачи | n, 1/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | кмпр |  |  |  |  |  | 12 | 42 | 0,80 | 0,93 | 2900 |
| 2 | нсс |  |  | вода | 2 | 38 |  |  | 0,93 | 0,85 | 2900 |
| 3 | внтл | 2 | 380 |  |  |  |  |  | 0,94 | 0,83 | 2900 |
| 4 | нсс |  |  | вода | 4 | 42 |  |  | 0,94 | 0,78 | 900 |
| 5 | кмпр |  |  |  |  |  | 9 | 73 | 0,95 | 0,84 | 1900 |
| 6 | внтл | 4 | 420 |  |  |  |  |  | 0,92 | 0,82 | 2690 |
| 7 | кмпр |  |  |  |  |  | 8 | 157 | 0,73 | 0,94 | 1480 |
| 8 | нсс |  |  | вода | 6 | 53 |  |  | 0,97 | 0,67 | 1480 |
| 9 | внтл | 6 | 530 |  |  |  |  |  | 0,94 | 0,60 | 1480 |
| 10 | нсс |  |  | вода | 8 | 48 |  |  | 0,92 | 0,55 | 600 |
| 11 | кмпр |  |  |  |  |  | 7 | 207 | 0,69 | 0,92 | 600 |
| 12 | внтл | 8 | 480 |  |  |  |  |  | 0,93 | 0,85 | 1360 |
| 13 | кмпр |  |  |  |  |  | 6 | 225 | 0,97 | 0,74 | 1400 |
| 14 | нсс |  |  | вода | 6 | 40 |  |  | 0,91 | 0,76 | 900 |
| 15 | внтл | 6 | 400 |  |  |  |  |  | 0,92 | 0,67 | 1900 |
| 16 | нсс |  |  | вода | 4 | 25 |  |  | 0,93 | 0,65 | 800 |
| 17 | кмпр |  |  |  |  |  | 4 | 246 | 0,65 | 0,73 | 700 |
| 18 | внтл | 4 | 250 |  |  |  |  |  | 0,96 | 0,58 | 2780 |
| 19 | кмпр |  |  |  |  |  | 2 | 263 | 0,62 | 0,85 | 650 |
| 20 | нсс |  |  | вода | 2 | 50 |  |  | 0,94 | 0,74 | 650 |
| 21 | внтл | 2 | 500 |  |  |  |  |  | 0,94 | 0,76 | 2650 |
| 22 | нсс |  |  | вода | 1 | 35 |  |  | 0,90 | 0,88 | 1250 |
| 23 | кмпр |  |  |  |  |  | 1 | 298 | 0,90 | 0,92 | 450 |
| 24 | внтл | 1 | 350 |  |  |  |  |  | 0,91 | 0,83 | 2200 |

- Примечания

- Внтл, нсс, кмпр˗  вентилятор, насос, компрессор;

- Q, м3 /с̶ производительность оборудования;

- p, Па – давление или разрежение воздуха;

- G, Н/м3 ̶   удельный вес жидкости;G = ρ*g, где ρ – плотность жидкости,  для воды ρ = 103  кг/м3; g = 9,81 м/с2– ускорение силы тяжести.

- H, м   ̶  расчётная высота подачи;

- A, Дж /м3̶дифференцированная работа сжатия.

- Рекомендуемый алгоритм выполнения задания №2

- Расчёт мощности ЭД.

- По техническим характеристикам вентилятора (насоса, компрессора) рассчитать номинальную мощность его ЭД.

- Для расчёта применить формулы, соответствующие системе единиц SI:

- вентилятор    Pp=Q*p/kв*kп

- насосРр =G*Q*H /kн*kп

- компрессор    Pp= Q*A/ kk*kп

- Выбор АД  КР.

Используя требуемые параметры и необходимые результаты расчётов, указать условия и сделать выбор электродвигателя конкретной марки по КАТАЛОГУ.

Соответствие синхронных частот вращения магнитного поля статора

числу пар полюсов статора (для f = 50 Гц).

Таблица № 4

| p | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N0, мин-1 | 3000 | 1500 | 1000 | 750 | 600 | 500 |

- Расшифровка типоразмера (маркировки) АД с КР.

- Выписать из КАТАЛОГА технические данные выбранного АД с КРи оформить в виде таблицы.

- Расчёт параметров номинального режима работы двигателя.

- Номинальный вращающий момент на валу АДMном;

- Полезный электромагнитный момент ротора АД,  где P принять 1,1Pном (определяется экспериментально по графикам зависимости относительной мощности от номинальной; здесь не приводятся):

Мэм = 9550(Pном + ∆Pном)/nном

- Синхронную частоту вращения магнитного поля статораn0;

- Скольжение,  Sном;

- Мощность и ток, потребляемые из сети.

- Расчёт  параметров линии электроснабжения установки.

- Обосновать и выбрать количество ТВЖ линии ЭСН;

- Рассчитать и выбрать сечение ТВЖ проводов или кабелей;

- Определить допустимое падение напряжения в линии и рассчитать её сопротивление.

- Используя полученные результаты, вычислить наибольшую удалённость ЭУ от РП.

- Составить таблицу результатов выполнения Задания № 2.

Задание № 3.

Разработать и начертить принципиальную схему управления электрооборудованием для своего варианта.

Указать назначение элементов и дать описание работы электрооборудования  по

схеме.

- Вентиляторы центробежные: предназначены для вентиляции (подачи и вытяжки воздуха) производственных помещений. В схеме управления предусмотреть сигнализацию по включению/отключению двух АД КР.

- Насосы: для перекачивания жидкости при малых высотах всасывания при обязательном открывании задвижки перед пуском и закрывании после останова ЭД насоса. Задвижка приводится в действие отдельным АД  КР.

- Компрессоры: для получения сжатого воздуха или газа с повышенным давлением с целью его использования в пневматических устройствах. Предусмотреть автоматическое отключение ЭД компрессора при достижении заданного значения давления.

- Для всех схем управления: обязательна защита ЭО от перегрузок по току и токов коротких замыканий.

Литература

- Алиев  И.И.  Электротехнический справочник. – М.:  ИП  РадиоСофт, 2007.

- Алиев  И.И.,  Абрамов М.Б. Электрические аппараты. Справочник. – М.: ИП  РадиоСофт, 2007.

- Козловская, В.Б. и др. Электрическое освещение: справочник. 2-изд.  Минск :Техноперспектива, 2008.

- Москаленко В.В.  Справочник электромонтёра. – М.: ИЦ «Академия» , 2003.

- Шеховцов В.П.  Справочное пособие по электрооборудованию и электроснабжению. – М.: ФОРУМ: ИНФРА - М,  2006.

- Гурин  Н. А., Янукович  Г.И.   Электрооборудование промышленных предприятий и установок. Дипломное проектирование. – Мн.: Выш. шк., 1990.

- Зимин  Е.Н.  Электрооборудование промышленных предприятий и электроустановок.  –  М.: Энергоатомиздат,1981.

- Липкин Б.Ю.  Электрооборудование промышленных предприятий и установок. – М.: Высш. шк.,1972.

- Повный А.В., сост.: МУ по дисциплине «Электрооборудование предприятий и гражданских зданий», 2011. http://electrolibrary.info/ggpk.html

- Рекус  Г.Г. Электрооборудование производств. – М.: Высш .шк., 2007.

- Шеховцов В.П. Осветительные установки для промышленных и гражданских объектов. – М.: ФОРУМ, 2009.

- Шеховцов  В.П. Электрическое и электромеханическое  электрооборудование. – М.: ИНФРА-М, 2004.

- Дайнеко  В.А. и др. Электрооборудование сельскохозяйственного производства. Практикум. – Минск:  Беларусь,  2011.

- Кацман  М.М.  Электрический привод. – М.:  ИЦ «Академия»,2005.

- Москаленко В.В.  Электрический привод.  – М.: ИЦ «Академия», 2007.

- ГОСТ 2.105 – 95.  ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.

Приложение 1

Учреждение образования

«Брестский государственный колледж приборостроения»

«Электрооборудование предприятий и гражданских зданий»,

модуль «Электротехнологический»

(наименование учебного предмета, модуля)

Селяхович Александр Викторович

(ф.и.о. преподавателя)

Домашняя контрольная работа №1

Вариант №___

Обучающегося   Фамилия, Имя, Отчество

2 курса                      Э-35 группы

Специальности     «Монтаж и эксплуатация электрооборудования»

Шифр обучающегося  __________

Приложение 2

Список учащихся группы №Э-35 (2 курс)

специальность «Монтаж и эксплуатация электрооборудования (по направлениям)»

(форма обучения - заочная)

1.	Бут -Гусаим Максим Александрович

2.	Быцко Кирилл Анатольевич

3.	Войтович Владислав Николаевич

4.	Гандзюк Илья Алексеевич

5.	Ковальчук Давид Александрович

6.	Кононович Владислав Алексеевич

7.	Косцов Сергей Валерьевич

8.	Назарук Кирилл Николаевич

9.	Нежибецкий Дмитрий Владимирович

10.	Онуфриюк Вадим Вячеславович

11.	Рабчевский Александр Иванович

12.	Симонович Григорий Михайлович

13.	Степанюк Егор Романович

14.	Суханов Вячеслав Васильевич