Учреждение образования

«Брестский государственный колледж приборостроения»

## Методические указания и контрольные задания

для выполнения домашней контрольной работы

по учебному предмету: «Электротехнические материалы»

(для учащихся заочной формы получения образования)

Брест

2025

ВВЕДЕНИЕ

В результате изучения учебного предмета «Электротехнические материалы» учащиеся должны знать:

- физико-химические процессы, определяющие основные свойства материалов;

- особенности сплавов;

- современные достижения отечественной и зарубежной науки в области производства электротехнических и конструкционных материалов и перспективы их развития;

- способы получения конструкционных и электротехнических материалов;

- область применения и перспективы развития конструкционных и электротехнических материалов;

- механические,	электрические,	тепловые	и	физико-химические характеристики конструкционных и электротехнических материалов;

- строение конструкционных и электротехнических материалов;

уметь:

- классифицировать материалы по основным признакам;

- определять свойства и характерные особенности материалов;

- выбирать конструкционные и электротехнические материалы в соответствии с условиями применения.

В данных методических указаниях приведен тематический план для изучения учебного предмета на заочной форме получения образования, описана методика выбора и выполнения заданий домашней контрольной работы.

Обучение на заочной форме получения образования предполагает самостоятельное изучение 70-80% от общего количества учебных часов, отведенных на изучение учебного предмета, учащимся учебного материала. Для организации самостоятельной работы учащихся в данных методических указаниях представлен перечень учебной, методической, справочной и нормативной литературы.

Если учащийся, не может самостоятельно разобраться в каком-либо вопросе, то следует обратиться за консультацией в колледж к преподавателю учебного предмета, согласно графику индивидуальных консультаций.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

по учебному предмету «Электротехнические материалы»

| Раздел, тема | Количество учебных часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе на |  |
|  |  | лабораторные занятия | практические занятия |
| Введение | 2 |  |  |
| Раздел I. Основы металловедения | 6 | 2 |  |
| 1.1. Сплавы железа с углеродом | 6 |  |  |
| Лабораторная работа № 1 Определение твердости металлов |  | 2 |  |
| Раздел II. Проводниковые материалы | 10 |  |  |
| 2.1. Физические процессы в проводниках | 2 |  |  |
| 2.2. Материалы высокой проводимости | 4 |  |  |
| 2.3. Материалы высокого электрического | 2 |  |  |
| сопротивления |  |  |  |
| 2.4. Неметаллические проводниковые | 2 |  |  |
| материалы |  |  |  |
| Раздел III. Диэлектрики | 24 | 2 | 4 |
| 3.1. Физические процессы в диэлектриках | 6 |  |  |
| Практическая работа № 1 Расчет удельного объемного и удельного поверхностного сопротивления диэлектриков |  |  | 2 |
| Практическая работа № 2 Расчет токов утечки и потерь диэлектриков |  |  | 2 |
| 3.2. Газообразные диэлектрики | 2 |  |  |
| 3.3. Жидкие диэлектрики | 2 |  |  |
| 3.4. Полимеры, пластмассы | 2 |  |  |
| 3.5. Резина | 2 |  |  |
| 3.6. Лаки, эмали, компаунды | 2 |  |  |
| 3.7. Волокнистые материалы | 2 |  |  |
| 3.8. Стекло и керамика | 2 |  |  |
| 3.9. Провода и кабели | 3 |  |  |
| Лабораторная работа № 2 Изучение конструкции и маркировки проводов и кабелей |  | 2 |  |
| Обязательная контрольная работа | 1 |  |  |
| Раздел IV. Полупроводниковые материалы | 4 |  |  |
| 4.1. Физические процессы в полупроводниках | 2 |  |  |
| 4.2. Элементарные полупроводники, сложные проводниковые соединения | 2 |  |  |
| Раздел V. Магнитные материалы | 4 |  |  |

| 5.1. Физические процессы в магнитных материалах | 2 | 4 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2. Магнитомягкие и магнитотвердые материалы | 2 |  |  |
| Итого | 50 |  |  |

Литература, рекомендуемая для самоподготовки при выполнении ДКР.

- Бородулин, В.Н. Электротехнические и конструкционные материалы. М., 2000.

- Журавлева,Л.В., Электроматериаловедение: Учеб.пособие для сред. проф. образования. – 2-е изд., стер.  М.: Изд. центр “Академия” 2003.

- Красько, А.С. Электроматериаловедение : учеб.пособ. – Минск: РИПО,2012.

- Никулин, Н.В. Электроматериаловедение. Учебник,  М.: Высш. шк., 1984.

- Никулин,Н.В., Назаров, А.С. Радиоматериалы и радиокомпоненты: Учеб.пособ. – М.: Высш. шк, 1986.

- Алиев, И.И.  Электротехнический справочник. 4-е изд., испр. – М.:ИП РадиоСофт, 2007.

- Алиев, И.И., Калганова, С.Г. Электротехнические материалы и изделия. Справочник. – М.: ИП РадиоСофт, 2005.

- Зевин, М.Б., Парини,Е.П. Справочник молодого электромонтёра. М.: Высш. шк., 1990.

- Москаленко, В.В.  Справочник электромонтёра. – М.: ИЦ «Академия», 2003.

- Шац, И.А.Электроматериаловедение.  Лабораторно-практические и контрольные работы:  Минск, РИПО, 2012.

- Шеховцов, В.П. Справочное пособие по электрооборудованию и электроснабжению. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006.

Аббревиатуры, условные буквенные обозначения и сокращения.

- ВМ – вспомогательный материал;

- БИС – большая интегральная микросхема;

- ДМ, Д-к  –  диэлектрический материал, диэлектрик;

- ИМС – интегральная микросхема;

- КМ – конструкционный материал;

- МКСА – название системы единиц измерений;

- Ме – металл;

- ММ – магнитный материал;

- НН – низкое напряжение;

- ПМ, П-к  – проводниковый материал, проводник;

- ПИ – проводниковые изделия;

- ППИ – полупроводниковые изделия;

- ППМ – полупроводниковый материал, полупроводник;

- ППХС – полупроводниковые  химические соединения;

- ПППрб – полупроводниковый прибор;

- ТЭН –термоэлемент нагревательный;

- ЭИМ – электроизоляционные  материалы;

- ЭМ – электрические материалы»;

- ЭСН – электроснабжение;

- ЭТИ – электротехническое изделие;

- ЭТМ – электротехнический  материал;

Методические указания

Выполнение  ДКР является одним из видов обязательных  мероприятий, включенных в учебный план  учебного предмета «Электротехнические материалы».

Контрольные задания для ДКР разработаны в соответствии с учебной программой учебного предмета  «Электротехнические материалы» (ЭМ).

Структура ДКР включает в себя три задания ( А,Б,В), каждое из которых состоит из семи расчётных и качественных задач:

Задание А: Задачи для вариантов 1,4,7,10,13;

Задание Б: Задачи для вариантов 2,5,8,11,14;

Задание В: Задачи для вариантов 3,6,9,12,15.

Примечание: Номер варианта  ДКР учащегося определяется номером фамилии учащегося по списку учебной группы на последней странице.

Рекомендации по выполнению и оформлению ДКР

- Ознакомиться с содержанием программы учебного предмета «ЭМ», подобрать литературу (учебники, учебные пособия, справочные издания) для самоподготовки. Изучить материал учебного предмета в соответствии с программой.

- Определить свой вариант выполнения ДКР и выбрать темы, относящиеся к заданиям ДКР.

- Проработать и закрепить изучаемый материал, разбирая примеры решения задач в литературе, рекомендованной для самоподготовки.

- Выполнить, оформить соответствующим образом и сдать ДКР в учебную часть на проверку. ДКР проверяется в течение семи рабочих дней.

Алгоритм ответа об ЭТМ/ЭТИ. К задачам  №3, №5 (задание В)

- Поэлементная расшифровка маркировки; понятие; определение; общее представление.

- Общие свойства (механические, тепловые, физико-химические, технологические и т.п.).

- Испытания, методы определения количественных характеристик материала/ изделия.

- Получение, распространённость, применение.

- Достоинства, недостатки, особенности применения.

- Исторические сведения.

Алгоритм решения задач.

  - Записать  полный текст задачи.

  - Проанализировать содержание задачи и (желательно!) конспективно описать возможную последовательность решения задачи.

  - Записать краткое условие задачи.

  - Проверить данные задачи и, при необходимости,  перевести в выбранную систему единиц измерения.

  - Решить задачу, сопровождая решение таблицами, схемами, рисунками, достаточными и понятными пояснениями с обязательными ссылками* на источники**, указанные в перечне использованной для выполнения заданий ДКР литературы, размещённом в конце Вашей ДКР.

  - Запись полученного  результата решения в виде ответа к задаче.

*Ссылки записываются в квадратных скобках и содержат: № источника по перечню и  № страницы источника, где находится приведённая Вами информация.

** Прежде всего, учебная и справочная литература.

Содержание заданий.

ЗАДАНИЕ А

- По результатам испытаний образцов ЭТМ на ударную вязкость, приведённым в таблице №1, вычислить недостающие параметры материала, обозначенные x. Указать их наименования и единицы измерения в системе МКСА*).

Результаты испытаний ЭТМ на ударную вязкость.                             Таблица №1.

| вариант параметр | # 1 | # 4 | # 7 | # 10 | # 13 | Наименование параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔA, Дж | 90 | 100 | 600 | 70 | 65,1 | Работа по разрушению образца ЭТМ |
| b, мм | 10,2 | 12,5 | 14.7 | 11,4 | х | Ширинасреза |
| h, мм | 8,5 | х | 9,5 | х | 9,3 | Толщинасреза |
| S0, мм2 | - | х | х | 120 | х | Площадьпоперечногосечениясреза |
| а | х | 1,8 МДж/м2 | х | х | 0,1 МДж/м2 | Ударнаявязкость ЭТМ |

- Определить напряжение, при котором будет пробит образец из ДМ указанной толщины.

Исходные данные к задаче №2. Таблица №2.

| вариант параметр | # 1 | # 4 | # 7 | # 10 | # 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДМ | стекло | фарфор | электро-картон | плекси-глас | полистирол |
| h, мм | 2 | 1 | 1,5 | 3 | 0,5 |
| Uпр | х | х | х | х | х |

3.Определить параметры плоского конденсатора, обозначенные в таблице № 3 символом х. Указать наименование и единицы измерения определяемого параметра в системе МКСА.

Параметры_плоского_конденсатора .Таблица №3.

| вариант параметр | # 1 | # 4 | # 7 | # 10 | # 13 | Наименование параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a,мм | 70 | 200 | х | 20 | 250 | Длинаобкладки |
| b,мм | 100 | 250 | 200 | 15 | 314 | Ширинаобкладки |
| S, м2 | х | х | 0,04 | х | х | Площадьобкладки |
| d, мм | 10 | 0,1 | 2,5 | 0,3 | 100 | Толщинадиэлектрика |
| ε | х | х | 7,0 | 7,15 | х | Относительнаядиэлектрическая проницаемость ДМ конденсатора |
| C, пФ | 9,1 | 3300 | х | х | 6800 | Электроёмкостьконденсатора |
| диэлектрик | х | х | х | х | х | ДМ в конденсаторе |

4.Расшифровать маркировку (наименование, химическую формулу, условное обозначение и т.п.) и/или дать подробную характеристику ЭТМ(ЭТИ)  в соответствии с указанным (см. стр. 4) алгоритмом ответа.

Исходные данные к задаче №4.                                           Таблица № 4.

| Вариант Исходный элемент задачи | # 1 | # 4 | # 7 | # 10 | # 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка, наименование, химическая формула... | SiC | БТ - 987 | Se | 34-А | ( -Н2С - СН2 - )n |

5.  Рассчитать параметры линии  электропитания установки, обозначенные в таблице исходных данных символом х.

Параметры линии ЭСН___________________________________________Таблица№5

| Вариант Пара- метр | 1 | 5 | 7 | 13 | 17 | Наименование параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | Число проводов в линии |
| l, м | 150 | 200 | х | 45 | 100 | Длина линии |
| d, мм | х | х | х | х | 4,5 | Диаметр токоведущей жилы |
| Материал, марка | М | А | сталь | АС | М | Материал жилы или марка провода |
| S0, мм2 | 6 | 4 | 10 | 150/34 | х | Стандартное сечение жилы |
| R, Ом | х | х | 103 | х | х | Сопротивление линии |

Общие задачи:

6. Сопротивление датчика, выполненного из медного провода при θ=20℃, составляет 25 Ом. Определить измеренную с его помощью температуру, если сопротивление датчика возросло до 32,8 Ом.

7. К входным зажимам двухпроводной линии приложено напряжение 300 В. Сопротивление токоприёмника 50 Ом и он находится на расстоянии 280 м от входных зажимов. Определить потерю напряжения в проводах марки М и мощность нагрузки, если сечение проводов 6 мм2.

*) Дать расшифровку названия системы единиц измерения с пояснениями (В каждом задании)

Задание Б

1.По результатам испытаний образцов ЭТМ на сжатие, приведённым в таблице №1, вычислить недостающие параметры, обозначенные символом  х, указать наименования и единицы  измерения параметров  в системе МКСА.

Результаты испытаний ЭТМ на сжатие.                                                     Таблица №1.

| Вариант Пара- метр | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | Наименование параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P, Н | х | 0,57 | 0,9 | 2×10-2 | х | Разрушающее усилие при сжатии ЭТМ |
| d,мм | х | 10 | 10 | 10 | х | Диаметр основания образца |
| h,мм | х | 15 | 15 | 15 | - | Высота образца ЭТМ |
| S0, м2 | 78,54× 10-6 | х | 78,5мм2 | х | 7,853× 10-5 | Площадь основания образца ЭТМ |
| V0, м3 | 1,18× 10-6 | х | х | х | 11,8× 10-6 | Объём образца ЭТМ |
| , ? | 215 | х | х | х | 3,8×102 | Разрушающее напряжение при сжатии |

2. Определить недостающие в таблице №2 параметры плоского  конденсатора, обозначенные символом  х, указать их наименования и привести единицы измерения в системе МКСА.

Параметры плоского конденсатора.______________________________Таблица №2.

| вариант параметр | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | Наименование Параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l, мм | 400 | х | 300 | х | 400 | Длина пластины |
| b, мм | х | 240 | х | 150 | 300 | Ширина пластины |
| S,мм2×104 | 8 | 5,76 | 6,6 | 3,75 | х | Площадь пластины |
| d, мм | 20 | 30 | 65 | 80 | 50 | Расстояние между пластинами |
| ε | х | 2,5 | х | 2,15 | х | Относительнаядиэлектрич. проницаемость ДМ |
| C, пФ | х | х | х | х | х | Электроёмкость конденсатора |
| диэлектрик | стекло | х | эбонит | х | полистирол | ДМ в конденсаторе |

3.Определить среднюю толщину образца ДМ, способного выдержать без пробоя напряжение 2,5 кВ  и имеющего запас электрической прочности по напряжению, указанный в таблице №2.

Исходные данные к задаче №3_____________________________________Таблица №3.

| вариант параметр | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | Наименование параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДМ | э/картон | резина изоляц. | трансф. масло | ПВХ | фторо-пласт - 4 | Диэлектрик в конденсаторе |
| k | 2 | 4 | 3 | 1,5 | 4 | Коэффициентзапасаэл. прочности |
| h, мм | х | х | х | х | х | Толщина ДМ |

4.Расшифровать маркировку и дать подробную характеристику ЭТМ (ЭТИ) в соответствии с указанным алгоритмом ответа(см. стр.4).

Исходные данные к задаче №4                                                       _________        Таблица №4

| Вариант Ис- ходныйэле- мент задачи | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка, наименование, химическаяформула… | SF6 | ВТС | ПЭТВЛ-2 | ЮН13ДК24 | ГРАФИТ |

Общие задачи.

5. Сопротивление манганинового провода при θ =20℃ составляет 500 Ом, а при θ= 280℃   500,8 Ом. Определить температурный коэффициент сопротивления манганина.

6. Относительная потеря напряжения в двухпроводной линии питания  электроустановки с  токоприёмниками на 220 В  не должна превышать 5.  Линия выполнена проводом марки А сечением 6 мм2. Определить наибольшее возможное  расстояние от электроустановки  мощностью 16 кВт до питающего трансформатора Uнн = 230 В.

7. Потери мощности  в линии ∆P.Провод медный. Как и почему изменится это значение, если, при постоянных значениях lи S, медный провод заменить стальным?

ЗАДАНИЕ В

1.Определить  твёрдость  образца, если под действием нагрузки P шарик диаметром D=10 мм  (или 2,5 мм) оставил на образце  ЭТМ  отпечаток диаметром d.

К задаче№1                                                                                                  Таблица№1

| вариант параметр | # 3 | # 6 | # 9 | # 12 | # 15 | Наименование параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P, кН | 90 | 100 | 600 | 70 | 65,1 | Нагрузка |
| d, мм | 8,5 | 2,5 | 6 | 4 | 2 | Диаметротпечатка |
| HB, кН/мм2 | х | х | х | х | х | Твёрдость ЭТМ |

2. Определить минимальную толщину слоя диэлектрика между пластинами плоского конденсатора, рассчитанного на номинальное напряжение Uном. Конденсатор должен иметь запас прочности по напряжению 2 кВ.

Исходные данные к задаче №2.                                __________________      Таблица №2

| Вариант | # 3 |  | # 6 |  | # 9 |  | # 12 |  | # 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДМ |  | стекло |  | фарфор |  | электро-картон |  | плекси-глас | полистирол |
| Uном×103,В |  | 5 |  | 2,5 |  | 1,5 |  | 1,8 | 3 |
| h, мм |  | х |  | х |  | х |  | х | х |

3.Определить длину проволоки  диаметром 0,5 мм и  плотность тока в ней для ТЭНапри включении его в сеть с напряжением 220 Вс током  потребления 6,5 А. Материал проволоки  указаны в таблице №3.

Исходные данные к задаче №3__________________________________Таблица № 3

| Вариант ТЭН | # 3 | # 6 | # 9 | # 12 | # 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал проволоки | нихром | фехраль | никелин | фехраль | нихром |

4. Определить параметры плоского конденсатора, обозначенные в таблице № 4 символом х. Указать наименование и единицы измерения определяемого параметра в системе МКСА.

Параметры плоского конденсатора .                                           ___________Таблица №4

| вариант параметр |  | # 3 | # 6 |  | # 9 | # 12 | # 15 |  | Наименование параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a, мм |  | 140 | 100 |  | х | х | 300 |  | Длина обкладки |
| b, мм |  | 100 | 250 |  | 200 | 140 | 314 |  | Ширина обкладки |
| S, м2 |  | х | х |  | 0,04 | 0,0168 | х |  | Площадь обкладки |
| d, мм |  | 10 | 0,1 |  | 2,5 | 50 | 100 |  | Толщина диэлектрика |
| ε |  | керамика | слюда |  | 7,0 | 2,5 | стекло |  | Отн.диэл. прнц. |
| C, ? | х |  |  | х | х | х | х | Электроёмкость конденсатора |  |

5.Расшифровать маркировку и дать подробную характеристику ЭТМ (ЭТИ) в соответствии с указанным в ДКР алгоритмом ответа.

Исходные данные к задаче №5.                                                                   Таблица№5

| Вариант | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Маркировка, наименование, химическая формула | АС-150/34 | БрБ2 | Х13Ю4 | АПВ-2×1,5 | Масло трансформаторное |

Общие задачи

6.Вычислить относительную потерю напряжения в двухпроводной линии питания  электроустановки с Uном =220В и мощностью 4 кВт, если длина линии 80 м, сечение жилы провода маркиА4 мм2, а Uнн питающего трансформатора   230 В. Является ли результат допустимым для работы двигателей в электроустановке?

7.Потеря напряжения в линии ∆U. Провод медный. Как и почему изменится это значение, если этот провод заменить стальным той же длины и такого же сечения?

Список учащихся группы №Э-37 (1 курс)

специальность «Монтаж и эксплуатация электрооборудования»

(форма обучения - заочная)

| Фамилия, Имя, Отчество | Вариант |
| --- | --- |
| Балан Михаил Максимович | 1 |
| Волос Никита Николаевич | 2 |
| Дубровский Александр Александрович | 3 |
| Кардаков Дмитрий Андреевич | 4 |
| Клочко Михаил Кириллович | 5 |
| Ковальчук Артём Витальевич | 6 |
| Коляда Владислав Викторович | 7 |
| Костюков Артём Андреевич | 8 |
| Лебич Алексей Эдуардович | 9 |
| Пипченко Максим Викторович | 10 |
| Покалюк Илья Алексеевич | 11 |
| Трофимук Владислав Олегович | 12 |
| Кудрявцев Дмитрий Анатольевич | 13 |
|  | 14 |
|  | 15 |

Учреждение образования

«Брестский государственный колледж приборостроения»

«Электротехнические материалы», модуль «Электротехника»

(наименование учебного предмета, модуля)

Савик Оксана Юрьевна

(ф.и.о. преподавателя)

Домашняя контрольная работа

Вариант №___

Обучающегося   Фамилия, Имя, Отчество

1 курса                      Э-37 группы

Специальности     «Монтаж и эксплуатация электрооборудования»

Шифр обучающегося  __________