# Учреждение образования

# «Брестский государственный  колледж приборостроения»

# Методические указания и контрольные задания

# для выполнения домашней контрольной работы

# по учебному предмету: «Подъёмно-транспортное оборудование»

# (для учащихся заочной формы получения образования)

# Брест

# 2026

Введение

В результате изучения учебного предмета «Подъемно-транспортное оборудование» учащиеся должны знать:

- виды, назначение грузоподъемных и транспортных устройств и машин;

- признаки выбраковки гибких тяговых элементов;

- сущность оптического излучения, законы теплового излучения;

- общее устройство и 	разновидности типовых механизмов грузоподъемных,  транспортных устройств и машин;

- основные требования безопасности при эксплуатации грузоподъемных, транспортных  устройств и машин;

- правила и методы периодических испытаний грузоподъемных машин;

- периодичность и содержание работ при проведении осмотра, малого, среднего и капитального ремонтов грузоподъемных машин;

- правила безопасного ведения подъемно-транспортных работ;

- правила строповки грузов;

# уметь:

- подбирать рациональные средства для подъема и перемещения грузов;

- обеспечить безопасность при грузоподъемных и транспортных работах;

- обеспечить	грамотное	техническое	обслуживание	и уход за агрегатами  грузоподъемного и транспортного оборудования.

В данных методических указаниях приведен тематический план для изучения учебного предмета на заочной форме получения образования, описана методика выбора и выполнения заданий домашней контрольной работы.

Обучение на заочной форме получения образования предполагает самостоятельное изучение 70-80% от общего количества учебных часов, отведенных на изучение учебного предмета, учащимся учебного материала. Для организации самостоятельной работы учащихся в данных методических указаниях представлен перечень учебной, методической, справочной и нормативной литературы.

Если учащийся, не может самостоятельно разобраться в каком-либо вопросе, то следует обратиться за консультацией в колледж к преподавателю учебного предмета, согласно графику индивидуальных консультаций.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

по учебному предмету «Подъёмно-транспортное оборудование»

| Раздел, тема | Количество учебных часов |  |
| --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе на практические занятия |
| Введение | 2 |  |
| Раздел I. Элементы грузоподъемных и транспортных устройств | 16 | 6 |
| 1.1. Гибкие грузовые и тяговые элементы | 2 |  |
| 1.2. Барабаны, блоки, полиспасты | 4 |  |
| Практическая работа № 1 Расчет параметров стальных проволочных канатов |  | 2 |
| 1.3. Грузозахватывающие устройства и приспособления | 4 |  |
| Практическая работа № 2 Расчет траверсы крючковой подвески |  | 2 |
| 1.4. Остановы и тормоза | 4 |  |
| Практическая работа № 3 Расчет необходимого тормозного момента, выбор колодочного тормоза |  | 2 |
| 1.5. Колодочный и ленточный тормоз | 2 |  |
| Раздел II Механизмы грузоподъемных и транспортных устройств | 14 | 6 |
| 2.1. Приводы грузоподъемных машин | 2 |  |
| 2.2. Механизмы подъема груза | 4 |  |
| Практические занятия Выбор электродвигателя для механизма подъема груза |  | 2 |
| 2.3. Механизмы передвижения и поворота | 4 |  |
| Практическая работа № 4 Расчет параметров механизма поворота |  | 2 |
| 2.4. Механизмы изменения вылета стрелы | 4 |  |
| Практическая работа № 5 Расчет механизма изменения вылета стрелы |  | 2 |
| Раздел III. Конструкция подъемно-транспортных устройств и машин | 14 | 2 |
| 3.1. Подъемные механизмы, подъемники, лифты | 2 |  |
| 3.2. Пуск и торможение механизма поворота | 2 |  |
| 3.3. Грузоподъемные краны | 4 |  |
| Практическая работа № 6 Расчет и конструирование крановых металлических конструкций |  | 2 |
| 3.4. Управление работой грузоподъемной машины | 2 |  |
| 3.5. Обеспечение безопасной эксплуатации грузоподъемных машин | 2 |  |
| 3.6. Несущие и ограждающие конструкции | 1 |  |
| Обязательная контрольная работа | 1 |  |
| Раздел IV. Транспортные машины непрерывного действия | 6 |  |
| 4.1. Транспортные машины с тяговым органом | 2 |  |
| 4.2. Транспортные машины без тягового органа | 2 | 14 |
| 4.3. Пневматический транспорт | 2 |  |
| Итого | 52 |  |

Правила оформления и сдачи домашней контрольной работы

- Контрольная работа выполняется в тетради 12-24 листа, подписанной следующим образом:

Учреждение образования

«Брестский государственный колледж приборостроения»

«Подъёмно-транспортное оборудование», модуль «Производственное оборудование и оснастка»

(наименование учебного предмета, модуля)

Шохалевич Юрий Николаевич

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) преподавателя)

Домашняя контрольная работа

Вариант №___

Обучающегося   Фамилия, Имя, Отчество

1 курса                      Т-03 группы

Специальности     «Производство электровакуумных приборов»

Шифр обучающегося  __________

- Ответы должны быть даны в той же последовательности, что и в задании, условие переписывается.

- Работа оформляется шариковой ручкой черного или синего цвета, рисунки, схемы таблицы изображаются карандашом.

- Номер варианта выполняется по списку указанному на последней странице.

- Выполненная работа сдается в учебную часть.

- Результат проверки работы необходимо самостоятельно узнать по истечении 7 (семи) рабочих дней по тел. 55-06-34.

- В случае, если работа не зачтена, ее необходимо забрать из колледжа. Выполнить исправления в течение 7 (семи) дней в соответствии с замечаниями преподавателя и вновь, доставить работу в колледж, в случае переписывания работы представляются оба варианта – и неверный, и исправленный вместе с рецензией.

- Работа включает в себя тестовое задание, теоретическое задание и практическое задание, выполняется с использованием специальной литературы по предмету справочных пособий, другой нормативной литературы.

Работа должна сдаваться в срок, в соответствии с графиком, с последующим рецензированием. Контрольные работы, выполненные не в полном объеме, небрежно, или не по своему варианту, рецензированию не подлежат, не засчитываются и не возвращаются учащемуся.

Контрольная работа выполняется самостоятельно после того, как проработан соответствующий теоретический материал. Так как каждый вопрос соответствует определенному разделу предмета, то контрольную работу рекомендуется выполнять постепенно по мере изучения материала.

Изучая рекомендуемую литературу, необходимо производить конспектирование изучаемого материала. Такая проработка изучаемой литературы облегчает написание контрольных работ и выполнение лабораторных и практических работ.

Исходные данные

| №вар. | Тестовое задания | Теоретическое задание | Практическое задание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,11 | 21,31 | 1 |
| 2 | 2,12 | 22,32 | 2 |
| 3 | 3,13 | 23,33 | 3 |
| 4 | 4,14 | 24,34 | 4 |
| 5 | 5,15 | 25,35 | 5 |
| 6 | 6,16 | 26,36 | 6 |
| 7 | 7,17 | 27,37 | 7 |
| 8 | 8,18 | 38,30 | 8 |
| 9 | 9,19 | 29,38 | 9 |
| 10 |  |  |  |

Вопросы

к тестовому заданию

1. Такелажными называют работы

A) по подъему и перемещению оборудования в процессе монтажных работ;

B) по подъему и перемещению оборудования в процессе ремонтных и погрузочных работ;

C) по удержанию на весу деталей и узлов при закреплении их;

D) при снятии узлов и деталей с оборудования;

E) все перечисленное.

2.  К грузоподъемным механизмам относятся

A) мачты, козлы, треноги;

B) лебедки, тали, домкраты, краны различных систем;

C) оттяжки и ванты;

D) палиспасты и коуши;

E) стропы и канаты.

3. К опорным конструкциям относятся

A) мачты, козлы, треноги;

B) лебедки, тали, домкраты, краны различных систем;

C) оттяжки и ванты;

D) палиспасты и коуши;

E) стропы и канаты.

4. Основным механизмом для подъема грузов c помощью блоков и полиспастов являются

A) лебедки;

B) тали (тельферы);

C) домкраты;

D) мачты;

E) козлы.

5. Для подъема тяжелых деталей или конструкций на небольшую высоту применяют

A) монтажные лебедки;

B) мачты, козлы, треноги;

C) домкраты клиновые, речные, винтовые и гидравлические;

D) краны различных систем;

E) ручные лебедки.

6.  Срок службы стального каната

A) неограничен;

B) ограничен одним годом;

C) колеблется от нескольких дней до одного года;

D) колеблется от нескольких недель до нескольких лет в зависимости от его конструкции, условий работы и хранения;

E) зависит от веса поднимаемого груза.

7.  При обрыве целой пряди каната

A) срок его использования сокращается на 75%;

B) он не может быть использован для работы;

C) срок его использования сокращается вдвое;

D) срок его использования сокращается на 25%;

E) его можно использовать дальше.

8.  Бракуют канаты достигшие

A) 5% и более первоначального диаметра проволоки;

B) 10% и более первоначального диаметра проволоки;

C) 20% и более первоначального диаметра проволоки;

D) 30% и более первоначального диаметра проволоки;

E) 40% и более первоначального диаметра проволоки;

9.  Чтобы предохранить петлю каната от перетирания и изгиба, внутрь нее закладывают

A) ванты и оттяжки;

B) шевр;

C) коуш;

D) талрепы;

E) серьгу.

10.  Для натяжения канатов или цепей, применяют

A) ванты и оттяжки;

B) шевр;

C) коуш;

D) талрепы;

E) серьгу.

11.  Монтажные мачты удерживают в вертикальном и наклонном положении

A) ванты и оттяжки;

B) шевр;

C) коуш;

D) талрепы;

E) серьгу.

12.  Опора, состоящая из двух стоек или труб, соединенных под углом, а иногда связанной поперечиной, имеет название

A) ванты и оттяжки;

B) шевр;

C) коуш;

D) талрепы;

E) серьгу.

13. Для изменения направления натяжения каната или цепи и уменьшения силы для подъема груза применяют

A) талперы;

B) ванты;

C) блоки и полиспасты;

D) коуши;

E) тали.

14.  При выборе крана при проведении такелажных работ необходимо учитывать

A) грузоподъемность крана при максимальном вылете стрелы должна быть больше массы монтируемого оборудования;

B) длина вылета стрелы должна быть больше расстояния от крана до места монтажа оборудования;

C) высота подъема крана должна быть такой, чтобы при подъеме и переносе оборудования между строительными конструкциями и монтируемым оборудованием оставалось расстояние не менее 300 мм;

D) ответы A, B, C;

E) его собственный вес, конструкцию, возможность удерживать груз в подвешенном состоянии.

15.  Для перемещения оборудования от приобъектного склада к месту монтажа используют:

A) стреловые самоходные краны;

B) монтажные лебедки;

C) тали и домкраты;

D) авто- или электропогрузчики;

E) монтажные мачты.

16. Для механизации работ по внутриэтажному перемещению оборудования, там где невозможно применить стреловые краны или погрузчики используют

A) стреловые самоходные краны;

B) монтажные лебедки;

C) тали и домкраты;

D) авто- или электропогрузчики;

E) монтажные мачты.

17.  Стропы служат для

A) захвата грузов при их перемещении;

B) захвата грузов при подъеме и опускании;

C) перечисленных действий в пунктах А и В;

D) крепления монтажных мачт;

E) крепления кранов.

18.  К строповочным приспособлениям относят

A) траверсы;

B) строповые замки;

C) специальные захватные устройства;

D) перечисленные в пунктах А, В, С;

E) ванты и коуши.

19.  Кран- балки выпускают

A) только подвесные;

B) только опорные;

C) подвесные и опорные;

D) безопорные и опрные;

E) комбинированные.

20. Работы по подъему и перемещению оборудования в процессе монтажных работ называют

A) монтажными;

B) такелажными;

C) слесарными;

D) строительными;

E) сборочными.

Вопросы к теоретическому заданию

21. Приведите классификацию ПТО.

22. Приведите основные классификационные признаки ПТО. Охарактеризуйте их.

23. Перечислите, какие бывают виды блоков для изменения направления движения каната.

24. Перечислите виды цепей применяемых в погрузочно-разгрузочных машинах. Изобразите их.

25. Изобразите принципиальную схему траверсы. Опишите устройство и принцип работы.

26. Перечислите виды каната с фасонными прядями. Изобразите устройство. Назовите материал, из которого изготавливают данный канат.

27. Изобразите принципиальную схему клещевого захвата. Опишите устройство и принцип работы.

28. Изобразите принципиальную схему кулачкового останова. Опишите устройство и принцип работы.

29. Изобразите устройство каната двойной свивки. Опишите устройство.

30. Изобразите принципиальную схему гидравлического привода стреловых самоходных кранов. Опишите устройство и принцип работы.

31. Назовите, какие бываю остановы специально-транспортных и погрузочно-разгрузочных средств. Изобразите роликовый останов, опишите устройство и принцип работы.

32. Изобразите устройство механизма изменения вылета стрелы. Напишите главное назначение данного механизма. Опишите принцип работы.

33. Перечислите разновидности канатов типа ЛК. Изобразите устройство канатов.

34. Перечислите разновидности цепей применяемых в погрузочно-разгрузочных машинах. Приведите достоинства и недостатки сварных цепей. Изобразите конструкцию сварной цепи.

35. Опишите принцип работы храпового останова. Изобразите устройство.

36. Назовите область применения ленточных тормозов. Напишите достоинства и недостатки ленточных тормозов.

37. Перечислите основные типы механизмов, изменения вылета стрелы крана. Изобразите устройство кривошипно-шатунного механизма.

38. Изобразите устройство реечного механизма изменения вылета стрелы крана. Опишите устройство и принцип работы.

Практическое задание

Рассчитать ленточный конвейер производительностью Q для  транспортирования материала с заданной  длиной конвейера по горизонтали Lr и углом наклона конвейера к горизонтали β.  Исходные данные приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № вар | Производительность, Q, т/ч | Транспортируемый материал | Длина конвейера по горизонтали, Lr, м | Угол наклона конвейера к горизонтали β0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 600 550 750 400 500 650 700 450 550 | Щебень сухой Агломерат железной руды Глина сухая мелкокусковая Гравий рядовой, округлый Земля формовочная, выбитая Зола сухая Кокс среднекусковой Песок сухой Известняк мелкокусковой | 24 34 28 20 22 30 25 23 26 | 12 10 8 6 16 14 12 10 8 |

Последовательность расчётов.

1. Составляется уточнённая схема.

Схема ленточного конвейера приведена на рис. 1.

- Выбираются характеристики транспортируемого материала: плотность транспортируемого материала ρ,  т/м3 (табл. 4), угол естественного откоса в покое φ, угол подъема конвейера β, коэффициент, учитывающий возможное рассыпание груза с ленты, к.

- Принимается скорость ленты для транспортирования щебня υ ,  м/с (табл. 6)

- Определяется высота подъема конвейера

## Н  = Lr ∙ tq ,  м

## \

Рисунок 1 - Схема ленточного конвейера

1- натяжное устройство; 2 - груз; 3 - загрузочное устройство; 4 - спуск; 5 - приводной материал; 6 - тележка; 7 - разгрузочное устройство; 8 - скребок (щетка); 9 - нижние рамки; 10 - станина; 11- отклоняющееся устройство; 12 - груз; 13 - электродвигатель; 14 - муфта; 15 - редуктор; 16 - останов.

5. Определяется ширина ленты и выбираются  её характеристики.

Ширина ленты желобчатой формы:

Выбирается материал, ширина, запас прочности, число прокладок.

6. Производится предварительный расчёт показателей:  мощности привода ленточного конвейера, тягового усилия, максимального напряжения.

Мощность (кВт) привода ленточного конвейера:

Nп = (0,00015 · Q · Lr+ K1 · Lr   · υ0,0027 · Q · H) · K2 ,

где "плюс" - при движении ленты на подъем; "минус" - при движении на спуск;

Lr - длина горизонтальной проекции конвейера, м;

v -скорость движения ленты, м/с;

Н - высота подъема груза, м;

К1 , К2 - коэффициенты,   характеризующие   соответственно   ширину   и   длину ленты.

Тяговое усилие:

Максимальное напряжение

,

где f - коэффициент трения между лентой и барабаном, при трении без смазочного материала резинотканевой ленты о стальной барабан f = 0,35;

- угол обхвата барабана лентой, рад.

7. На основании рассчитанных в п.6;7 Nп  и Fmax определяется число прокладок в ленте:

где Fmax - максимальное напряжение ленты, Н

В - в мм.

Толщина резиновых обкладок на рабочей стороне ленты 1 = 4,5 мм, на не рабочей стороне 2 = 1,5 мм.

8. Уточняются параметры ленты.

Определяется линейная плотность ленты:

ρ=1,1· В(· Z+1 +2);

Определяется средняя линейная плотность транспортируемого груза:

9. Выбирается наружный диаметр роликов рабочей ветви ( см. т. 7), их шаг, массу, условную линейную плотность.

Шаг роликов на рабочей ветви конвейера определяется по формуле:

Lр = А - 0,625 Вж,

где А - коэффициент,

Lр= 1550-0,62 · 800 = 1000 мм.

Масса роликов рабочей ветви

mж = 10 · Вж + 7 = 15 кг.

Условная линейная плотность желобчатых роликов:

10. Выбирается шаг, массу, условную линейную плотность роликов холостой ветви

Шаг роликов на холостой ветви

LX=2∙LP

Масса роликов на холостой ветви

mп = 10Вж+3

Линейная плотность плоских роликов холостой ветви

11. Определяется размер барабана.

Диаметр приводного барабана

D6 = z (120...150)

Диаметр барабана корректируется по ГОСТ 22644-77 (СТ СЭВ 1333-78)

Длина барабана Bi = Bж+100

Чтобы лента не спадала с барабана, он имеет стрелу выпуклости

fв =  0,005 ·  Bi .

Диаметр натяжного барабана

12. Определяется натяжение ленты конвейера методом обхода контура по точкам.

Контур ленточного конвейера разбивается на четыре участка. Натяжение ленты в точке 1 неизвестно. Находится натяжение ленты в остальных точках через неизвестное натяжение в точке 1 по формулам:

в точке 2:    F2 = F1 + F1...2 = F1 + Б1;

в точке 3:    F3 = F2 + F2….3 =  (l+Кб.н.)∙( F1+Б1);

в точке 4:    F4 = F3 + F3….4 =  (l+К.)∙( F1+Б1)+Б2;

где F1…2, F2…3; F3…4 -  сопротивления на участках 1...2, 2...3 и 3...4.

F2 = F1 + F1...2 = [F1+( ρл +ρр.п)∙g ∙ Lr  ∙k п- ρл.∙q∙Н]∙1000 = F1 - 0,88 кН;

F3 = F2 + F2...3 = F2+ R н∙ F2 = (1+  k н) ∙ F2 = (1 + 0,05)∙(F1 - 0,88) = 1,05∙ F1- 0,926 кН

F4 = F3 + F3...4 = [F3+( ρr +ρр.п+ ρрж.) ∙ g ∙Lr  ∙ k ж+ (ρr+ ρр.п )∙g∙Н]/1000 = 0,05F1 + 9,45 кН

где  kп - коэффициент сопротивления. При хороших условиях работы kп = 0,02.

kбн - коэффициент, характеризующий сопротивление на натяжной обработке. При угле обхвата барабана лентой 1800

kбн = 0,05…0,07

kwж - коэффициент, характеризующий сопротивление  движению ленты  желобчатым роликам и при опорах на шарикоподшипниках  и средние условия работы kwж = 0,025.

kбп - коэффициент сопротивления на приводном барабане с подшипниками качения, kбп = 0,03…0,05

Решая    совместно    последнее    уравнение    и    F4=F1  · efa, находится натяжение ленты в точке 1:

1,05F1 + 9,45 = F1  · 3;

Отсюда:    F2 = F1 - 0,88, кН;

F3 = 1,05F1 ,кН;

F4 =1,05F1 + 9,45,кH.

13. Проверятся провисание ленты  между  роликоопорами.

Наибольший прогиб ленты на рабочей стороне ленточного конвейера будет в точке 3

Допустимый  прогиб

[Lmaх]  (0,025…0,03)lр.= 0,025…0,03 м.

Т.е. натяжение ленты достаточно.

Уточненное тяговое усилие на приводном барабане

Fт.у. = F4-F1+F4...1  кН

14. Уточняется мощность приводной станции, выбирается электродвигатель:

где  ≈ 0,85.

Частота вращения приводного барабана

15. Выбор редуктора.

Передаточное отношение передачи определяется по формуле:

По крутящему моменту на валу барабана

;

и   передаточному  отношению   подбирается   редуктор

Валы редуктора соединяют муфтами.

Натяжное усилие

FH=1,1(F2+F3+Fn), кН.

16.  Выбирается останов.

Пример расчета

Исходные данные:

Требуется рассчитать ленточный конвейер производительностью Q=540 т/ч, транспортируемый материал - щебень, длина конвейера по горизонтали Lr=34 м, угол наклона конвейера к горизонтали β = 140.

1. Составление уточненной схемы.

Схема ленточного конвейера приведена на рис. 1 Верхняя рабочая ветвь ленточного конвейера загружается в месте расположения натяжного барабана, а разгружается - у приводного барабана.

2. Выбор характеристик транспортируемого материала:

плотность щебня ρ= 1,8 т/м3 , угол естественного откоса в покое φ = 45°. При угле подъема конвейера β = 14°коэффициент, учитывающий возможное рассыпание груза с ленты, к = 0,95. Лента конвейера прорезиненная.

3. Выбор скорости ленты для транспортирования щебня υ = 1,5 м/с . На рабочей ветви конвейера лента удерживается желобчатыми роликоопорами, состоящими из трех роликов. На холостой ветви лента плоская, поддерживается роликоопорами, состоящими из одного ролика.

4. Расчёт высоты подъема конвейера

Н = Lr∙tq= 34∙tql4° = 8,5 м

5. Определение ширины ленты и выбор её характеристик.

Ширина ленты желобчатой формы определяется по формуле:

Выбирается резинотканевая лента из бельтинга Б-820 шириной В = 800 мм. Запас прочности К р.п = 9,5 при пределе прочности текстильной ленты σр.п = 6,1 МПа. Ленты такой ширины выпускают с числом прокладок z = 3...6.

6. Расчёт предварительных показателей мощности привода ленточного конвейера, тягового усилия, максимального напряжения.

Для обоснованного выбора числа прокладок в ленте - определяется предварительно мощность привода, а по ней - тяговое усилие и максимальное натяжение ленты.

Для предварительного расчета мощность (кВт) привода ленточного конвейера:

Nп = (0,00015 · Q · Lr+ K1 · Lr   · υ0,0027 · Q · H) · K2 ,

где "плюс" - при движении ленты на подъем; "минус" - при движении на спуск;

Lr - длина горизонтальной проекции конвейера, м;

v -скорость движения ленты, м/с;

Н - высота подъема груза, м;

К1 , К2 - коэффициенты,   характеризующие   соответственно   ширину   и   длину ленты.

Nn = (0,00015 · 540 · 34+0,024 · 34 · 1,5+0,0027 · 540 · 8,5) · 1 = 16,37 кВт.

Предварительное тяговое усилие определяется по формуле

;

Для лучшего сцепления ленты с поверхностью приводного барабана его футеруют деревом. Коэффициент трения резины по дереву f = 0,35; при угле    обхвата  барабана    лентой     а = =3,14    получается ea=2,710,35 ∙ 3,14 =3

По формуле определяется предварительное максимальное напряжение

,

где f - коэффициент трения между лентой и барабаном, при трении без смазочного материала резинотканевой ленты о стальной барабан f = 0,35;    - угол обхвата барабана лентой, рад.

7. Уточнение параметров ленты

Число прокладок в ленте определяется по формуле

где Fmax - максимальное напряжение ленты, Н

В - в мм.

Принимается z = 4.

Толщина резиновых обкладок на рабочей стороне ленты 1 = 4,5 мм, на не рабочей стороне 2 = 1,5 мм.

8. Линейная плотность ленты:

ρ=1,1· В(· Z+1 +2);

ρ=1,1 · 0,8(1,25 · 4+4,5+1,5)= 12 кг/м

Средняя линейная плотность транспортируемого груза:

9. Выбор наружного диаметра роликов рабочей ветви, их шага, массы, условной линейной плотности.

При ширине ленты В = 800 мм наружный диаметр ролика Dp = 159 мм. Для плоских роликов с хорошо защищенными от пыли шарикоподшипниками коэффициент сопротивления качения Rwn = 0,022, для желобчатых роликоопор Rwж = 0,025. Шаг роликов на рабочей ветви конвейера определяем по формуле:

Lр = А - 0,625 Вж,

где А - коэффициент, при плотности груза менее 1 т/м3 А= 1750 мм;

при плотности груза более 1 ,5 т/м3 А= 1550 мм

Lр= 1550-0,62 · 800 = 1000 мм.

Масса роликов рабочей ветви

mж = 10 · Вж + 7 = 10 · 0,8 + 7 = 15 кг.

Условную линейную плотность желобчатых роликов определяется по формуле:

10. Выбор шага, массы, условной линейной плотности роликов холостой ветви

Шаг роликов на холостой ветви

LX=2∙LP

Lx=2 · 100=2000 мм

Масса роликов на холостой ветви

mп = 10Вж+3

mп= 10 · 0,8 + 3 = 11 кг.

Линейная плотность плоских роликов холостой ветви

11. Определение размеров барабана.

Диаметр приводного барабана

D6 = z (120...150) = 4 · 150 = 600 мм. По ГОСТ 22644-77 (СТ СЭВ 1333-78) принимается D6 = 630 mm.

Длина барабана Bi = Bж+100 = 800 + 100 = 900  мм.

Чтобы лента не спадала с барабана, он имеет стрелу выпуклости

fв =  0,005 ·  Bi = 0,005 · 900 = 4,5 mm.

Диаметр натяжного барабана

12. Определение натяжения ленты конвейера методом обхода контура по точкам.

Контур ленточного конвейера разбивается на четыре участка. Натяжение ленты в точке 1 неизвестно. Находится натяжение ленты в остальных точках через неизвестное натяжение в точке 1 по формулам:

в точке 2:    F2 = F1 + F1...2 = F1 + Б1;

в точке 3:    F3 = F2 + F2….3 =  (l+Кб.н.)∙( F1+Б1);

в точке 4:    F4 = F3 + F3….4 =  (l+К.)∙( F1+Б1)+Б2;

где F1…2, F2…3; F3…4 -  сопротивления на участках 1...2, 2...3 и 3...4.

F2 = F1 + F1...2 = [F1+( ρл +ρр.п)∙g ∙ Lr  ∙k п- ρл.∙q∙Н]∙1000 = F1 - 0,88 кН;

F3 = F2 + F2...3 = F2+ R н∙ F2 = (1+  k н) ∙ F2 = (1 + 0,05)∙(F1 - 0,88) = 1,05∙ F1- 0,926 кН

F4 = F3 + F3...4 = [F3+( ρr +ρр.п+ ρрж.) ∙ g ∙Lr  ∙ k ж+ (ρr+ ρр.п )∙g∙Н]/1000 = 0,05F1 + 9,45 кН

где  kп - коэффициент сопротивления. При хороших условиях работы kп = 0,02.

kбн - коэффициент, характеризующий сопротивление на натяжной обработке. При угле обхвата барабана лентой 1800

kбн = 0,05…0,07

kwж - коэффициент, характеризующий сопротивление  движению ленты  желобчатым роликам и при опорах на шарикоподшипниках  и средние условия работы kwж = 0,025.

kбп - коэффициент сопротивления на приводном барабане с подшипниками качения, kбп = 0,03…0,05

Решая    совместно    последнее    уравнение    и    F4=F1  · efa, находится натяжение ленты в точке 1:

1,05F1 + 9,45 = F1  · 3;

Отсюда:    F2 = F1 - 0,88 = 3,98 кН;

F3 = 1,05F1 = 4,16 кН;

F4 =1,05F1 + 9,45 = 14,56 кH.

13. Проверка провисания ленты  между  роликоопорами.

Наибольший прогиб ленты на рабочей стороне ленточного конвейера будет в точке 3

Допустимый  прогиб

[Lmaх]  (0,025…0,03)lр.= 0,025…0,03 м.

Т.е. натяжение ленты достаточно.

Уточненное тяговое усилие на приводном барабане

Fт.у. = F4-F1+F4...1 = (14,56 - 4,86) + 0,03 (14,56 + 4,86) = 10,3 кН

14. Уточнение мощности приводной станции, выбор электродвигателя:

Мощность приводной станции уточняется по формуле:

где  ≈ 0,85.

Перемещаемый груз  пылевидный.  Поэтому в  качестве двигателя выбирается электродвигатель  4АР160М  переменного тока  закрытого исполнения с повышенным пусковым моментом:

Nнoм = 1 8,5 кВт, частота вращения n = 1500 мин-1.

Частота вращения приводного барабана

15. Выбор редуктора.

Передаточное отношение передачи определяется по формуле:

По крутящему моменту на валу барабана

;

и   передаточному  отношению   подбирается   редуктор   Ц2У-250     с   передаточным   отношением   up=31,5.   Валы редуктора соединяют муфтами.

Натяжное усилие

FH=1,1(F2+F3+Fn)= 1,1(3,97+4,14+0,15)=9,1 кН.

16.  Выбор останова.

При длине ленточного конвейера менее 50 м применяют простые ленточные остановы в виде отрезка ленты, закрепленной у приводного барабана. В этом случае при обратном передвижении конвейера отрезок ленты заклинивается между лентой и барабаном, предотвращая движение груза в обратном направлении.

Таблица 2 - Ширина ленты

| Ширина ленты, мм | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К1 | 0,012 | 0,015 | 0,020 | 0,024 | 0,030 | 0,035 | 0,040 |

Таблица 3 - Длина конвейера

| Длина конвейера, м | до 15 | 15…30 | 30…45 | св. 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К2 | 1,25 | 1,12 | 1,05 | 1,0 |

Таблица 4  - Характеристика насыпных грузов.

| Груз | Насыпная плотность, т/м3 | Угол естествен-ного откоса в покое,0 | Среднее значение коэффициента трения в состоянии покоя f0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По стали | По резине |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Агломерат железной руды | 1,6…2,0 | 45 | 0,8…1,0 | - |
| Гипс порошкообразный | 1,2…1,4 | 40 | 0,78 | 0,82 |
| Глина сухая мелкокусковая | 1,6…1,8 | 40 | 0,75 | - |
| Гравий рядовой округлый | 1,5…1,8 | 30…45 | 0,8 | - |
| Земля: грунтовочная сухая формовочная выбитая | 1,1…1,6 | 30…40 | 0,8 | - |
|  | 1,25…1,30 | 30…45 | 0,71 | 0,61 |
| Зола сухая | 0,6…0,9 | 40…50 | 0,87 | - |
| Известняк мелкокусковой | 1,4…1,7 | 35…40 | 0,56 | - |
| Кокс среднекусковой | 0,4…0,5 | 30…50 | 1,0 | - |
| Мука пшеничная | 0,45…0,60 | 50…55 | 0,65 | 0,85 |
| Овес | 0,4…0,5 | 28…35 | 0,58 | 0,50 |
| Опилки древесные, сухие | 0,2…0,3 | 40 | 0,8 | 0,65 |
| Песок сухой | 1,40…1,65 | 35…40 | 0,8 | 0,56 |
| Пшеница | 0,65…0,83 | 22…25 | 0,6 | 0,50 |
| Руда железная, мелко- и среднекусковая | 2,0…3,5 | 30…50 | 1,2 | - |
| Торф кусковой сухой | 0,30…0,50 | 32…45 | 0,6 | - |
| Уголь каменный кусковой (рядовой) | 0,65…0,80 | 30…45 | 0,45…0,8 | 0,60 |
| Цемент сухой | 1,0…1,5 | 30…40 | 0,65 | 0,64 |
| Шлак каменноугольный | 0,6…0,9 | 35…40 | 0,1 | 0,66 |
| Щебень сухой | 1,5…1,8 | 35…45 | 0,74 | 0,60 |

Таблица 5 - Коэффициент трения ленты.

| Поверхность приводного барабана | Состояние поверхности ленты и барабана | Атмосферные условия | f |
| --- | --- | --- | --- |
| Сталь или чугун без футеровки | Чистые Пыльные Загрязненные (песок) Загрязненные (глина) | Сухие Сухие Влажные Влажные | 0,40 0,30 0,20 0,10 |
| Футеровка прорезиненной лентой | Чистые Пыльные Загрязненные (песок) Загрязненные (глина) | Сухие Сухие Влажные Влажные | 0,45 0,35 0,25 0,10 |

Таблица 6 - Рекомендуемая скорость ленты (м/с) при транспортировании насыпных грузов.

| # Грузы | # Ширина ленты, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 400… 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Пылевидные и порошкообразные, сухие, пылящие | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение табл. 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хрупкие, кусковые, крошение которых снижает их качество | 1,25 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Порошкообразные и зернистые, в том числе рыхлые вскрышные породы на открытых разработках | 1,6 | 2,5 | 3,15 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
| Мелкокусковые αср80 мм | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,15 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
| Среднекусковые αср160 мм | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,15 | 4,0 | 4,0 |
| Среднекусковые αср161…350 мм | - | - | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,15 | 3,15 |
| Крупнокусковые αср500 мм | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,15 |
| Зерновые (зерно) | 1,6 | 2,5 | 3,15 | 4,0 | - | - | - | - |
| Овощи, фрукты, корнеплоды | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - |

Таблица 7 - Роликоопоры

| Диаметр ролика, мм | Ширина ленты, мм | Плотность груза, т/м3, не более | Максимальная скорость, м/с |
| --- | --- | --- | --- |
| 89 | 400,5400,650, 800 | 1,6 1,6 | 2,0 1,6 |
| 108 | 400,500,650 800,1000,1200 | 2,0 1,6 | 2,5 2,5 |
| 133 | 800,1000,1200 | 2,0 | 2,5 |
| 159 | 800, 1000, 1200 1400,1600,2000 | 3,5 3,5 | 4,0 3,2 |
| 194,219 | 800,1000,1400 | 3,5 | 4,0 |
| 245 | 1600,2000 | 3,5 | 4,0 |

Рекомендуемая литература

- Александров, М. П. Подъемно-транспортные машины: учебник для вузов / М. П. Александров. – Москва : Высшая школа, 1985. – 214 с.

- Александров М.П., Колобов Л.Н., Крутиков И.П. и др. Грузоподъёмные машины. Учебное пособие для вузов. Под общей редакцией проф. Александрова М.П. Москва, Высшая школа, 2000г.

- Додонов, Б.П. Подъемно-транспортные устройства / Б.П. Додонов, В.Н. Лифанов. М., 1983.

Список учащихся группы №Т-03 (1 курс)

специальность «Производство электровакуумных приборов»

(форма обучения - заочная)

| Фамилия, Имя, Отчество | Вариант |
| --- | --- |
| Гордеюк Иван Андреевич | 1 |
| Марчук Дмитрий Викторович | 2 |
| Михальчук Александр Николаевич | 3 |
| Мицук Данил Владимирович | 4 |
| Онищук Максим Григорьевич | 5 |
| Титов Андрей Дмитриевич | 6 |
| Трофимук Александр Вадимович | 7 |
| Шаповал Глеб Игоревич | 8 |
| Яковенко Николай Николаевич | 9 |
| Кудряшов Валерий Васильевич | 1 |